ООО «ВЕЛЕССТРОЙ»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» _________________________________ должность _________/_______________________ подпись / ФИО |
| --- | --- |
|  | М.П. |

ТРУБОПРОВОД № valuef

ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

valuesob

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2 ОБЩИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ	6

3 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ	9

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ	12

5 АНАЛИЗ РИСКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	14

6 СООТВЕТСТВИЕ ТРУБОПРОВОДА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА	19

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	20

8 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	23

9 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	28

10 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ	29

11 ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ И АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ	31

ПРИЛОЖЕНИЕ А Ссылочные и нормативные документы	32

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее обоснование безопасности (далее по тексту – ОБ) распространяется на трубопровод valuef  (далее по тексту – трубопровод).

Назначение трубопровода: valuet.

Настоящее Обоснование Безопасности разработано в соответствии с ГОСТ 33855-2016.

Перечень стандартов и дополнительных нормативных документов, по которым спроектированы, смонтированы, испытаны и др. элементы трубопроводов, а также на которые даны ссылки в настоящем ОБ, приведен в приложении А.

Трубопровод сконструирован, смонтирован и испытан под тщательным надзором квалифицированного персонала.

Изготовитель гарантирует соответствие трубопровода требованиям технической документации в течение гарантийного срока обслуживания при соблюдении условий эксплуатации (применения), транспортирования и хранения.

Обоснование безопасности содержит сведения об анализе риска, а также сведения из конструкторской, в т.ч. эксплуатационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспечению безопасности, сопровождающих трубопровод на всех стадиях жизненного цикла, носящий декларативный характер, без документального подтверждения обоснования их выполнения, принципе действия, характеристиках выше указанного трубопровода, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а именно: использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования, а также оценок их технического состояния при определении необходимости ремонта, а также сведения по утилизации.

1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики трубопровода представлены в таблице 1. Сведения об участках трубопровода представлены в таблице 2.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Цех или установка |  |  | Амурский ГПЗ. Установка выделения этана и ШФЛУ, удаления азота и получения азотно-гелиевой смеси № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование трубопровода |  |  | 1-40-13 "Природный газ, Сухой" |
| Назначение трубопровода |  |  | Транспортировка природного газа сухого от системы смазочного масла и уплотнительного газа для установки детандера до предохранительных клапанов 41SV179A/B и линии 14030-1-40-411823 |
| Наименование рабочей среды |  |  | Природный газ, сухой (Natural Gas Dry) |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности |  | 4 |
|  | Взрывопожароопасность |  | Да |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 3,29 (32,9) |
| Расчётное давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 8,34 (83,4) |
| Расчётная температура стенки, °С |  |  | 60 |
| Категория трубопровода |  |  | I Б(а) |
| Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2) |  | гидравлического | 12,62 (126,2) |
|  |  | пневматического | - |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С |  |  | минус 52 |
| Расчетный срок службы трубопровода, лет |  |  | 20 |

Таблица 2 – Сведения об участках трубопровода

| № п/п | Наименование участка или обозначение на схеме | Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм | Протяжённость участка трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Трубопровод является совокупностью деталей и устройств, предназначенной для транспортировки технологической среды. Он включает в себя прямолинейные участки, криволинейные участки, фасонные элементы (тройники, переходники с одного диаметра на другой, компенсаторы), устройства и арматуру различного назначения, а также вспомогательные технологические линии для заполнения, опорожнения, прогрева и удаления воздуха. Подробная информация о составных элементах трубопровода представлена в паспорте. Выбор материала и размеров деталей трубопровода обоснован прочностными и конструкторскими расчетами. В зависимости от расчетных параметров, коррозионных и эрозионных свойств транспортируемой среды, расчетом на прочность определена толщина стенки труб и деталей трубопроводов.

Трубопровод изготовлен и оборудован в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;

- Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (утв. Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784)

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Трубопровод предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом - У, и макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом - УХЛ, категория размещения - 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1 по ГОСТ 15150-69.

2 ОБЩИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Основной задачей при проектировании трубопровода, кроме эффективности применения, является обеспечения безопасности при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации.

На этапе проектирования трубопровода должны быть идентифицированы возможные виды опасности на различных стадиях жизненного цикла, а также проведены исследования с целью определения показателей риска путем анализа различных рабочих режимов.

  - Требования безопасности при проектировании.

Промышленная безопасность при проектировании обеспечивается:

- проектированием трубопроводов в соответствии с их функциональным назначением и с учетом нагрузок, которые могут возникнуть при их эксплуатации, установлением требований к надежности и безопасности трубопровода с учетом обеспечения надежности и безопасности систем, в которых они будут эксплуатироваться;

- соответствием конструкции показателям назначения и требованиям заказчика;

- правильным применением материалов для изготовления элементов трубопровода;

- подтверждением конструкции расчетами на прочность;

- применением апробированных или подтвержденных испытаниями конструктивных решений;

- применением научно и/или технически обоснованных критериев качества, применяемых технологических процессов и операций.

- разработкой эксплуатационной документации (паспорт и руководство по эксплуатации);

- введением в эксплуатационную документацию критериев предельных состояний.

Конструктивные решения обеспечивают:

- надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;

- плотность и прочность материалов и сварных соединений;

- герметичность уплотнений соединений (пропуск среды не допускается);

- энергетическую эффективность.

В конструкторской и эксплуатационной документации указаны показатели, характеризующие трубопровод и определяющие технические требования к нему. Основные показатели трубопровода включают:

- показатели назначения;

- показатели надежности;

- назначенные показатели.

  - Требования безопасности при изготовлении и испытании.

Изготовитель должен обеспечить и подтвердить соответствие трубопроводов требованиям настоящего обоснования безопасности и проектной документации.

Изготовитель обязан выполнить весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный проектной документацией. Должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций, от которых зависит безопасность.

Изготовитель должен принять соответствующие меры, чтобы убедиться, что используемые материалы соответствуют требованиям проектной документации. Перед монтажом трубопроводов должен быть осуществлен контроль элементов трубопровода на соответствие требованиям нормативно-технической документации. Элементы трубопровода должны иметь соответствующие сертификаты и паспорта, составленные в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

При монтаже трубопровода необходимо осуществлять контроль технологического процесса и соблюдения требований охраны труда.

Отклонения от требований проектной документации должны быть согласованы с проектной организацией.

  - Требования безопасности при монтаже, наладке и эксплуатации.

К монтажу допускаются элементы трубопроводов, имеющие документы о подтверждении соответствия и качестве.

Монтаж, наладку и эксплуатацию трубопроводов производить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

При монтаже и эксплуатации трубопроводов должны выполняться правила и инструкции по охране труда, действующие на данном предприятии.

Эксплуатация трубопроводов должна осуществляться после ознакомления обслуживающего персонала с эксплуатационной документацией.

Трубопроводы должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров сред, условий эксплуатации, характеристик надежности.

Выбор материала должен производиться, исходя из стойкости материалов в применяемых средах, с учетом вида коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.908-85.

Безопасность трубопроводов при эксплуатации должна быть обеспечена выполнением следующих требований:

– трубопроводы необходимо применять в соответствии с их функциональным назначением;

– трубопроводы необходимо применять в соответствии с их показателями назначения в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации;

– трубопроводы следует эксплуатировать в соответствии с руководством(инструкцией) по эксплуатации (включая проектные нештатные ситуации);

– режим эксплуатации трубопровода должен быть таким, чтобы исключить любой разумно прогнозируемый риск;

– производственный контроль промышленной безопасности трубопровода должен предусматривать систему мер по устранению наступления возможных предельных состояний.

При эксплуатации трубопровода необходимо проводить его техническое обслуживание, ремонты, диагностирование, периодические проверки и оценки безопасности, включая контроль технического состояния (обследование), по технологическим регламентам, принятым на объекте эксплуатации в соответствии с требованиями руководства(инструкции) по эксплуатации.

Работы по определению возможности продления назначенных показателей трубопровода и определению остаточного ресурса должны выполнять аккредитованные в установленном порядке экспертные организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми НД, по согласованной с эксплуатирующей организацией программе работ.

  - Требования безопасности при транспортировке.

Транспортирование и хранение элементов трубопроводов необходимо проводить с учетом всех требований безопасности, предусмотренных изготовителем, с учетом принятых технологических процессов и условий транспортирования и хранения. При транспортировке грузов должны использоваться специальные фиксирующие устройства необходимые для перевозки груза.

В части воздействия климатических факторов внешней среды условия хранения и транспортирования элементов трубопровода должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

При поступлении элементов и комплектующих трубопровода с завода-изготовителя представитель грузополучателя обязан произвести проверку наличия упаковочных ящиков согласно ведомости поставки, а также проверить целостность упаковки. Во всех случаях повреждения упаковки во время транспортировки составляется акт, в котором описываются повреждения и указываются возможные причины повреждений.

На основании результатов приемки составляется акт, отражающий комплектность и техническое состояние принятых элементов и комплектующих трубопровода.

Должна быть обеспечена защита персонала от опасных материалов и веществ, применяемых для консервации и упаковки. Применяемые материалы и вещества не должны снижать надежность и безопасность трубопровода.

3 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Для обеспечения заданных показателей надежности, эксплуатирующая организация должна производить регламентное обслуживание в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

К потенциально возможным отказам трубопроводов, арматуры, закладных деталей трубопроводов относятся:

- потеря прочности корпусных деталей и сварных швов;

- потеря плотности трубопроводов, материалов корпусных деталей и сварных швов;

- потеря герметичности по отношению к внешней среде по уплотнениям неподвижных (прокладочных и беспрокладочных) соединений корпусных деталей, подвижных соединений;

- потеря герметичности затвора сверх допустимых пределов.

Основной причиной отказов при эксплуатации трубопроводов может быть нарушение режимов работы и несоблюдение требований правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в нормативной и технической документации. Критериями отказов являются коррозионное и эрозионное разрушение основного металла стенок трубопровода, нарушение герметичности сварных или фланцевых соединений, отказ в работе арматуры, предохранительных клапанов и контрольно-измерительных приборов, а также разрушение опор и несущих конструкций.

Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии:

- нарушение норм технологического режима;

- нарушение правил охраны труда при производстве работ;

- отсутствие должного контроля;

- эксплуатация трубопровода при отсутствии эксплуатационной документации.

Критерии предельного состояния трубопровода.

Критериями предельного состояния трубопровода, при которых его использование по назначению (эксплуатация) должно быть прекращено и трубопровод должен направляться в капитальный ремонт или списываться (сниматься с эксплуатации), являются:

- уменьшение толщины стенки трубопровода вследствие общей и локальной коррозии и/или эрозии до отбраковочной толщины;

- деформации элементов трубопроводов (вмятины, царапины), уменьшающие толщину стенки по сравнению с номинальной;

- дефекты сварных швов и изменение механических свойств основного металла и сварных швов свыше значений, допустимых действующей нормативно-технической документацией;

- эксплуатация трубопровода после выработки установленного срока службы.

К критериям предельного состояния арматуры относятся:

- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь, газовая течь);

- недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования арматуры;

- потеря герметичности в разъемных соединениях, не устранимая их подтяжкой расчетным крутящим моментом;

- возникновение трещин на основных деталях арматуры;

- наличие шума от протекания рабочей среды через затвор, нагреве арматуры и отсеченного трубопровода при положении арматуры «закрыто», свидетельствующих об утечке через затвор запорной или предохранительной арматуры;

- увеличение крутящего момента при управлении арматурой до значений выше норм.

Надёжность трубопровода определяется надёжностью элементов, сборочных единиц и комплектующих. Надежность обеспечивается правильным выбором материалов изготовления и комплектующих трубопровода, применением конструкторских решений, возможностью доступа к трубопроводу обслуживающего персонала, своевременным проведением технического обслуживания, диагностирования и ремонта.

Долговечность определяется установленным сроком службы, являющимся паспортной характеристикой, в течение которого обеспечивается работоспособность трубопровода.

Технологический способ обеспечения надёжности включает в себя следующие требования:

- все материалы и комплектующие трубопровода проходят входной контроль качества на предприятии-изготовителе в соответствии с нормами, принятыми на предприятии-изготовителе, и имеют сертификаты качества и документы о соответствии;

- перед проведением монтажных работ все элементы, сборочные единицы и комплектующие не должны иметь дефектов;

- кромки деталей под сварку должны быть выполнены согласно чертежам и технологическим регламентам на изготовление;

- сварку сборочных единиц трубопроводов необходимо производить в соответствии с требованиями нормативной, конструкторской и технической документации, утвержденной в установленном порядке. По завершению сварочных работ необходимо проводить контроль сварных швов по методикам и в объеме в соответствии с действующей на момент проведения работ нормативной, конструкторской и технической документацией;

- резьбовые и фланцевые соединения должны быть надежно затянуты, в соединениях должны применяться уплотнители, соответствующие условиям эксплуатации и требованиям конструкторской документации, соединения должны быть оборудованы устройствами, исключающими возможность самоотвинчивания;

- после монтажа все трубопроводы должны подвергаться испытаниям на герметичность и прочность;

- ко всем участкам трубопровода должен быть обеспечен доступ обслуживающего и ремонтного персонала;

- маркировка и опознавательная окраска должны соответствовать требованиям руководства по эксплуатации.

Основным фактором эксплуатационного способа обеспечения надёжности является соответствие режима работы трубопровода паспортным показателям, своевременное проведение осмотра, технического обслуживания, ремонта и диагностирования трубопровода. Для обеспечения надежного применения необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации и нормативно-технической документации.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию допускается персонал, изучивший устройство трубопровода, правила по охране труда, требования руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию и имеющий опыт работы с технологическими трубопроводами и соответствующую квалификацию.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к работе, знающие правила применения средств защиты и оказания доврачебной помощи пострадавшим, прошедшие обучение в установленном объеме, стажировку на конкретном рабочем месте и сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе в установленном порядке.

Персонал, обслуживающий трубопровод, должен пройти инструктаж по охране труда, должен иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности (ГОСТ Р 12.3.047-2012).

Персонал должен подбираться в соответствии с требованиями руководящих документов (РД), применяемых при эксплуатации объекта, на котором смонтирован трубопровод.

Технический персонал, выполняющий монтаж, эксплуатацию, планово-предупредительный ремонт, а также демонтаж трубопровода комплектуется из инженеров, техников и квалифицированных ремонтных рабочих. Инженерно-технический персонал и рабочие, выполняющие ремонтные работы, должны проходить периодическую проверку знаний по соответствующему комплексу специальных работ: 	
− по организации планово-предупредительного ремонта;	 
− по выявлению и способам устранения отказов оборудования;	
 − по допускам на износ деталей и механизмов; 	
− по технике измерения износа деталей и механизмов;	
− по технике контроля и испытаний при наладке оборудования после ремонта.

Обучение персонала должно производиться по действующему положению в порядке проведения инструктажа и обучения по правилам охраны труда, а также по программе пожарно-технического минимума, разработанной применительно к специфике производства.

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или ответственное лицо с возложенными на него обязанностями охраны труда.

При проведении вводного инструктажа инструктируемый знакомится с общим расположением цехов, дорог, наиболее опасными местами на территории предприятия.

Инструктаж на рабочем месте проводят с целью детального ознакомления с правилами охраны труда, которые необходимо соблюдать на объекте, где предстоит работать инструктируемому.

Руководитель работ (или по его поручению другой работник) подробно знакомит инструктируемого с правилами ведения работ и мерами безопасности в производственном процессе, правилами обслуживания, содержания и ремонта оборудования, аппаратуры, инструмента.

Проведение инструктажа регистрируется в журнале и карточках учета инструктажа.

Текущий инструктаж проводят в порядке повседневного надзора за ходом работы.

Распределение ответственности, квалификация персонала и надзор за персоналом входят в обязанности руководства эксплуатирующей организации.

В случае внесения изменений в конструкцию трубопровода и (или) его реконструкции руководство по эксплуатации допускается использовать со значительными ограничениями.

Помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, инструкций и информации по безопасности, должны соблюдаться все применимые национальные или международные инструкции по предотвращению несчастных случаев, все технические условия на технологические процессы, подготовленные эксплуатирующей организацией, и положения по охране труда.

5 АНАЛИЗ РИСКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На этапе проектирования трубопровода должны быть идентифицированы возможные виды опасности на всех стадиях жизненного цикла, а также проведены исследования с целью определения показателей риска.

Анализ риска использования трубопроводов производится согласно ГОСТ Р 54145-2010 «Менеджмент рисков. Руководство по применению организованных мер безопасности и оценки рисков. Общая методология», Р 50.1.069-2009 «Менеджмент риска. Рекомендации по внедрению. Часть 2. Определение процесса менеджмента риска».

Трубопроводы могут представлять собой опасность, как в результате их критического отказа, так и при безотказном выполнении функций по назначению. Опасность нанесения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, жизни и здоровью животных, имуществу физических и юридических лиц, исходящая от трубопровода в результате его критического отказа, заключается:

- в разрушении трубопровода;

- в потере герметичности по отношению к внешней среде.

Опасность нанесения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, жизни и здоровью животных, имуществу физических и юридических лиц, исходящая от трубопровода при безотказном выполнении функции по назначению, заключается:

- в нанесении вреда в результате воздействия на них со стороны трубопровода (термическая, химическая, радиационная, механическая опасности, шум, вибрация);

- в нанесении вреда при нарушении охраны труда в процессе эксплуатации трубопровода.

При обеспечении безопасности трубопровода на всех этапах его жизненного цикла необходимо:

– устранить или уменьшить опасности в той степени, в которой это реально осуществимо на практике;

– использовать соответствующие меры защиты от опасностей, которых нельзя избежать;

− сообщать проектировщикам систем и обслуживающему персоналу об остаточных опасностях, указывая соответствующие специальные меры для их уменьшения.

Анализ аварийных ситуаций при применении продукции подобного вида показал, что изделие является объектом, обладающим повышенными параметрами риска по сравнению с другими видами оборудования.

Характерные опасности, которые могут возникнуть при работе трубопровода, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Идентификация опасностей

| Наименование опасности | Причина опасности |
| --- | --- |
| Опасности механического воздействия | - при недостаточной прочности применяемых материалов; - при наличии острых, грубо обработанных поверхностей деталей изделия; - при нарушении техники безопасности во время перемещения, монтажа, ремонта изделия |
| Опасности, вызванные нарушениями технологического процесса | - при некорректных или неверных действиях обслуживающего персонала; - эксплуатация изделия, отработавшего нормативный срок службы; - отсутствие технического надзора за безопасной эксплуатацией изделия |
| Опасности, возникающие при пренебрежении эргонометрическими принципами | - при неправильной конструкции, расположении |
| Опасности, возникающие при работе с высоким давлением | - при некорректных или неверных действиях обслуживающего персонала; - превышение максимально допустимого рабочего давления; |
| Опасности, возникающие при ошибочном действии персонала | - нарушение правил охраны труда при плановом обслуживании и ремонтных работах |

Безопасность трубопроводов в отношении различных видов опасности, связанных с критическими отказами трубопровода, обеспечена:

- механическая безопасность:

а) применением материалов деталей трубопровода, выбранных с учетом параметров и условий эксплуатации, а также с учетом опасности, исходящей от рабочей среды;

б) проведением расчетов на прочность с использованием верифицированных программ и обеспечением необходимых запасов прочности для конструкции трубопровода с учетом условий его эксплуатации (рабочих давлений, температуры рабочей среды, климатических условий, возможного эрозионного и коррозионного воздействия рабочей среды, сейсмических и других внешних воздействий);

в) применением узлов и деталей, апробированных и подтвержденных испытаниями конструктивных решений;

г) герметичностью относительно внешней среды;

- термическая безопасность:

а) герметичностью относительно внешней среды;

б) проведением сборки/монтажа в соответствии с регламентируемыми процедурами;

- химическая безопасность:

а) герметичностью относительно внешней среды;

б) выбором запасов прочности с учетом скорости коррозии материалов деталей, находящихся под давлением и в контакте с рабочей средой;

в) подтверждением прочности и плотности материалов, сварных швов и соединений испытаниями;

- пожарная безопасность:

а) применением в конструкции трубопровода огнестойких материалов;

б) герметичностью относительно внешней среды;

в) проведением специальных испытаний на огнестойкость;

- промышленная безопасность:

а) проектирование трубопровода в соответствии с функциональным назначением и с учетом нагрузок, которые могут возникнуть при его эксплуатации, установлением требований к надежности и безопасности трубопровода с учетом обеспечения надежности и безопасности систем, в которых они будут эксплуатироваться;

б) разработкой эксплуатационной документации;

в) установлением в эксплуатационной документации показателей, характеризующих безопасность для трубопровода, отказы которых в условиях эксплуатации классифицируются как критические;

г) введением в эксплуатационной документации перечня возможных критических отказов и критериев предельных состояний трубопровода;

д) наличием обязательных знаков маркировки;

е) проведением испытаний;

ж) уровнем технологических процессов изготовления трубопровода и систем производственного контроля, обеспечивающим требуемые показатели безотказности;

з) организацией и осуществлением производственного контроля;

и) эксплуатацией трубопровода в соответствии с требованиями нормативной и эксплуатационной документации;

к) предоставлением обслуживающему персоналу информации о материальном составе трубопровода, выполненных видах термической обработки, проведенных гидравлических, пневматических и механических испытаниях и неразрушающего контроля;

- радиационная безопасность:

а) герметичностью относительно внешней среды;

б) выбором запасов прочности трубопровода по расчету с учетом скорости коррозии материалов деталей, находящихся под давлением и в контакте с рабочей средой.

5.1 Безопасность трубопроводов в отношении различных видов опасности, не связанных с отказами, обеспечена:

- механическая безопасность:

а) отсутствием на наружных поверхностях трубопровода острых выступающих частей и кромок;

б) креплением трубопровода для защиты от срыва или смещения;

- термическая безопасность:

а) термоизоляцией трубопроводов или установкой ограждений; использованием средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала - для трубопроводов, устанавливаемых в обслуживаемом помещении, с температурой рабочей среды выше 50 °С или ниже минус 40 °С;

б) конструктивным исполнением, обеспечивающим снижение температуры трубопровода в местах возможного контакта при обслуживании. Температура металлических поверхностей трубопровода при наличии возможного (непреднамеренного) контакта открытого участка кожи с ними должна быть не ниже 4 °С и не выше 40 °С;

- химическая безопасность:

а) выбором материалов, применяемых для изготовления деталей и узлов трубопровода, которые не выделяют вредных химических веществ в опасных концентрациях при нормальных условиях эксплуатации и в проектных аварийных ситуациях;

б) промывкой и применением средств защиты персонала в процессе технического обслуживания, ремонта и утилизации трубопроводов;

- защита от шума:

а) конструктивным исполнением, снижающим в максимально возможной степени шум, возникающий при прохождении потока рабочей среды через трубопровод;

б) применением шумопоглощающей звукоизоляции трубопровода;

в) использованием средств шумопоглощающей звукоизоляции помещений, в которых эксплуатируются трубопроводы, и средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала;

- защита от вибрации:

а) применением устройств, поглощающих вибрацию;

- радиационная безопасность:

а) выбором нерадиоактивных материалов для деталей трубопровода;

б) дезактивацией трубопровода при его ремонте и утилизации и максимально возможным удалением дезактивирующих растворов при наружной дезактивации;

в) применением средств защиты персонала в процессе технического обслуживания, ремонта и утилизации трубопровода.

В результате проектирования трубопровода категории риска по всем видам опасностей, идентифицированных в настоящем обосновании безопасности, снижена. В таблице 4 приведено перераспределение категорий риска опасности после проектирования трубопровода и с учетом выполнения обслуживающим персоналом требований охраны труда, установленных производителем в эксплуатационной документации.

Таблица 4 – Распределение степени риска для опасного события

| Наименование опасности, опасного события и последствия | Вероятность возникновения опасного события | Ожидаемая тяжесть последствия | Степень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| - Механическая опасность |  |  |  |
| - Защемление | маловероятно | средняя | средняя |
| - Порез | маловероятно | средняя | средняя |
| - Разрушение детали | маловероятно | тяжелая | катастрофическая |
| - Термическая опасность |  |  |  |
| - Ожог | невероятно | средняя | средняя |
| - Химическая опасность |  |  |  |
| - Отравление | маловероятно | средняя | средняя |
| - Химический ожог | невероятно | средняя | пренебрежимая |
| - Электрическая опасность |  |  |  |
| - Поражение электрическим током | невероятно | средняя | низкая |
| - Короткое замыкание - невыполнение функций | невероятно | легкая | низкая |
| - Пожароопасность | маловероятно | средняя | низкая |

Для снижения риска получения обслуживающим персоналом травм при эксплуатации трубопровода вывешиваются таблички и наносятся специальные надписи, оповещающие обслуживающий персонал о потенциальных угрозах получения травм и методах проведения безопасной работы.

Для снижения остаточных рисков персонал должен строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и требования всех инструкций и руководств производителя и эксплуатирующей и организации.

6 СООТВЕТСТВИЕ ТРУБОПРОВОДА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Трубопровод является впервые выпускаемым в обращение и предназначенным для применения на таможенной территории Таможенного союза изделием.

В таблице 5 представлены доказательства соответствия трубопровода требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013.

Таблица 5 – Доказательства соответствия трубопровода требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013

| Номер статьи и пункта требований ТР ТС 032/2013 | Требование безопасности ТР ТС 032/2013 | Сведения о выполнении требований ТР ТС 032/2013 | Обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технической документации | применяемых стандартов |
| Статья 4, пункт 12 | При изготовлении трубопровода и устройств безопасности изготовителем обеспечивается их соответствие параметрам и характеристикам, установленным проектной документацией. | Выполнено | Паспорт 1-40-13 "Природный газ, Сухой" | ГОСТ 32569-2013 |
| Статья 4, пункт 12 | Изготовитель проводит испытания оборудования, предусмотренные проектной документацией. | Выполнено | Паспорт 1-40-13 "Природный газ, Сухой", Акты испытаний 1-40-HP41005-02 | ГОСТ 32569-2013 |
| Статья 4, пункт 17 | Наличие паспорта оборудования обязательно для обращения оборудования на таможенной территории Таможенного союза на всех стадиях жизненного цикла оборудования. | Выполнено | Паспорт 1-40-13 "Природный газ, Сухой" | ГОСТ 32569-2013 |
| Статья 4, пункт 26 | Изготовитель оборудования должен обеспечивать оборудование руководством (инструкцией) по эксплуатации. | Выполнено | Руководство по эксплуатации 1-40 24.20.00.000.013 РЭ | ГОСТ 32569-2013 |
| Приложение 2, пункт 50 | Конструкция присоединительных трубопроводов предохранительных устройств (подводящих, отводящих и дренажных) должна исключать возможность замерзания в них рабочей среды. | Выполнено | Чертеж: (14030)-L-ZL (41) 1-40-411821.001 (Rev 0); (14030)-L-ZL (41) 1-40-411821.002 (Rev 0); (14030)-L-ZL (41) 1-40-411821.003 (Rev 0); (14030)-L-ZL (41) 1-40-411821.004 (Rev 0); (14030)-L-ZL (41) 1-40-411821.005 (Rev 0); (14030)-L-ZL (41) 1-40-411821.006 (Rev 0); (14030)-L-ZL (41) 1-40-411821.007 (Rev 0). | ГОСТ 32569-2013 |

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтаж, испытания, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию трубопроводов следует проводить с соблюдением требований нормативно-технической документации.

До ввода в эксплуатацию трубопровода, эксплуатирующая организация должна провести внешний осмотр, проверить исправность трубопровода, узлов и деталей, влияющих на безопасность функционирования.

В процессе ввода в эксплуатацию и эксплуатации трубопроводов должны быть предусмотрены средства и мероприятия защиты обслуживающего персонала от возможного действия опасных и вредных факторов по ГОСТ 12.2.003-91.

Перед вводом в эксплуатацию следует убедиться в том, что в трубопроводе отсутствуют посторонние предметы.

До начала предпусковых операций все контрольные устройства и системы безопасности должны быть установлены на свои места и исправны.

Помимо внешнего осмотра исправности подключения и проверки основных систем трубопровода, влияющих на безопасность, персонал проверяет комплектность трубопровода на наличие:

  - технической документации;

  - набора исправных инструментов и приспособлений;

  - запасных частей.

Перед вводом в эксплуатацию трубопровода эксплуатирующая организация должна убедиться, что все предупредительные и информационные таблички на должных местах, различимы и хорошо читаемы.

Эксплуатирующая организация должна проверить, соответствует ли среда и технологические показатели данным, указанным на маркировочной таблице и в руководстве по эксплуатации.

При обнаружении дефектов и неисправностей трубопровода, до ввода его в эксплуатацию неисправности должны быть устранены. В случае необходимости проведения специализированных работ, для восстановления работоспособности трубопровода, к работе привлекаются сотрудники соответствующей квалификации, уполномоченные на проведение требуемого вида работ.

Решение о вводе в эксплуатацию трубопровода записывается в журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

Специалистом, выдавшим разрешение на ввод в эксплуатацию трубопровода, должна быть сделана соответствующая запись в паспорте трубопровода и запись в журнале.

7.1 Условия и требования безопасной эксплуатации.

Трубопроводы должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации.

При эксплуатации трубопроводов должны проводиться регламентные работы в соответствии с эксплуатационной документацией. Персонал, обслуживающий трубопровод, должен пройти медицинское освидетельствование, инструктаж охране труда, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

Трубопроводы должны иметь четкую маркировку, оформленную в соответствии с руководством по эксплуатации.

При эксплуатации трубопровода запрещается:

– эксплуатировать трубопровод при отсутствии эксплуатационной документации;

– проводить работы по демонтажу и ремонту при наличии давления среды в полости трубопровода.

  - Пожарная и взрывобезопасность

При монтаже, пуске, наладке, эксплуатации и демонтаже трубопровода необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: ГОСТ 12.1.004-91, № 123-ФЗ от 
22  июля 2008 г.

  - Физическая защита

При монтаже, пуске, наладке, эксплуатации и демонтаже трубопровода необходимо соблюдать требования безопасности: ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.4.011-89.

  - Аварийное планирование

На производстве, эксплуатирующем трубопровод, должна вестись документация при эксплуатации трубопровода в соответствии с руководством по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию: технический паспорт, внутренние журналы предприятия-пользователя.

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, термообработки (при необходимости), контроля качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор, подвесок (пружины пружинных опор и подвесок на период испытаний должны быть разгружены) и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность и, при необходимости, дополнительным испытаниям на герметичность с определением падения давления.

При наружном осмотре элементов трубопроводов проверяются:

- соответствие смонтированных элементов проектной документации;

- установка всех проектных креплений и снятие всех временных креплений;

- окончание всех сварочных работ; завершение работ по термообработке (при необходимости).

При испытании на прочность и плотность испытываемый участок отсоединяется от оборудования и других трубопроводов заглушками.

Места расположения заглушек на время проведения испытания должны быть отмечены предупредительными знаками и пребывание около них людей не допускается.

Тип испытания на прочность и плотность трубопроводов определяется в соответствии с паспортом.

Порядок и методика проведения испытаний определяются проектом и нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.

При неудовлетворительных результатах испытаний обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытания повторены. Подчеканка сварных швов и устранение дефектов во время нахождения элементов трубопроводов под давлением не допускается.

О проведении испытаний трубопроводов составляют соответствующие акты.

8 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятия (работодатели) в своей деятельности по охране труда при выполнении производственных процессов эксплуатации и ремонта руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами, приказами и распоряжениями федеральных органов надзора и контроля. Положением об организации работы по охране труда предприятия (работодатели) обязаны:

- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда в соответствии с законами, нормативными правовыми актами, содержащими нормативные требования по охране труда в Российской Федерации;

- назначать из числа должностных лиц ответственных за состояние и организацию работы по охране труда и предупреждению пожаров;

- контролировать соблюдение допуска к работе лиц в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

- обеспечивать выделение и оборудование санитарно-бытовых помещений для работников в соответствии с действующими нормами;

- утверждать инструкции по охране труда для работников в установленном порядке;

- обеспечивать расследование и учет несчастных случаев на производстве, в соответствии с действующим положением. Оперативно выделять транспорт для доставки пострадавшего в медицинское учреждение.

8.1 Обслуживающий персонал

Необходимо тщательно изучить устройство и принцип работы трубопровода и не позволять работать с ним людям, не имеющим данных знаний.

Трубопровод должны эксплуатировать, выполнять техническое обслуживание и ремонт только те специалисты, которые знают его конкретные характеристики, рабочие режимы и соответствующие меры безопасности.

Необходимо использовать предохранительные средства, предназначенные для выполняемых работ (перчатки из толстой кожи, защитная обувь, защитные очки и т.д.).

Необходимо установить границы периметра безопасности для других людей.

Зона технического обслуживания должна быть чистой, сухой, вентилируемой и хорошо освещенной.

После выполнения работ убедиться в том, что с трубопровода убрано все оборудование и инструменты, которые были необходимы для работ.

8.2 Техническое обслуживание и ремонт

Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов следует производить в соответствии с проектом, руководством (инструкцией) по эксплуатации и нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.

Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание трубопроводов, проходят подготовку и аттестацию в установленном порядке.

На все трубопроводы составляется паспорт установленного образца.

Паспорт трубопроводов хранится в установленном порядке.

Для трубопроводов следует вести оперативный (вахтовый) журнал.

8.3 Эксплуатация

В период эксплуатации трубопроводов следует осуществлять постоянный контроль за состоянием элементов (сварных швов, фланцевых соединений, арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, опорных конструкций и т.д. с записями результатов в оперативном (вахтовом) журнале.

Контроль безопасной эксплуатации трубопроводов осуществляется в установленном порядке.

При периодическом контроле следует проверять:

- техническое состояние трубопроводов наружным осмотром и, при необходимости, неразрушающим контролем в местах повышенного коррозионного и эрозионного износа, нагруженных сечений и т.п.;

- устранение замечаний по предыдущему обследованию и выполнение мер по безопасной эксплуатации трубопроводов;

- полноту и порядок ведения технической документации по обслуживанию, эксплуатации и ремонту трубопроводов.

8.4 Ревизия

Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией трубопроводов является периодическая ревизия, которая проводится в установленном порядке. Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния трубопроводов и возможности их дальнейшей эксплуатации.

Сроки проведения ревизии трубопроводов устанавливаются в зависимости от скорости коррозионно-эрозионного износа элементов трубопроводов, условий эксплуатации, результатов предыдущих осмотров и ревизии.

Для трубопроводов предусматриваются следующие виды ревизии: выборочная, генеральная выборочная и полная. Сроки выборочной ревизии устанавливаются в зависимости от условий эксплуатации.

При проведении ревизии внимание следует уделять участкам, работающим в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ трубопровода вследствие коррозии, эрозии, вибрации и других причин. К таким относятся участки, где изменяется направление потока (колена, тройники, врезки, а также участки трубопроводов перед арматурой и после нее) и где возможно скопление влаги, веществ, вызывающих коррозию (тупиковые и временно неработающие участки).

Приступать к ревизии следует после выполнения необходимых подготовительных работ.

При ревизии контрольного участка трубопровода следует:

а) провести наружный осмотр согласно требованиям;

в) произвести замер толщины стенок труб и других деталей контрольного участка;

г) при обнаружении в процессе осмотра дефектов в сварных швах (околошовной зоне) или при возникновении сомнений в их качестве произвести контроль неразрушающими методами (радиографический, ультразвуковой и т.д.);

д) при возникновении сомнений в качестве металла проверить его механические свойства и химический состав;

е) проверить состояние муфт, фланцев, их приварочных поверхностей и резьбы, прокладок, крепежа, а также фасонных деталей и арматуры, если такие имеются на контрольном участке;

з) провести контроль наличия остаточных деформаций, если это предусмотрено проектом.

Результаты ревизии считаются удовлетворительными, если обнаруженные отклонения находятся в допустимых пределах. При неудовлетворительных результатах ревизии следует проверить еще два аналогичных участка, из которых один должен быть продолжением ревизуемого участка, а второй - аналогичным ревизуемому участку.

После проведения ревизии составляются акты, к которым прикладываются все протоколы и заключения о проведенных проверках. Результаты ревизии заносятся в паспорт трубопровода. Акты и остальные документы прикладываются к паспорту.

После истечения проектного срока службы независимо от технического состояния элементы трубопроводов должны быть подвергнуты комплексному обследованию (экспертизе промышленной безопасности) с целью установления возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Элементы трубопроводов подлежат отбраковке, если в результате ревизии окажется, что из-за воздействия среды толщина стенки стала ниже проектной и достигла величины, определяемой расчетом на прочность без учета прибавки на коррозию (отбраковочный размер). Отбраковочные толщины стенок элементов трубопровода следует указывать в проектной документации. Трубы и элементы трубопроводов отбраковываются, если:

- при ревизии на поверхности были обнаружены трещины, отслоения, деформации (гофры, вмятины, вздутия и т.п.);

- в результате воздействия среды за время работы до очередной ревизии толщина стенки выйдет за пределы отбраковочных размеров, определяемых расчетом на прочность;

- изменились механические свойства металла;

- при контроле сварных швов обнаружены дефекты, не подлежащие исправлению;

- размеры резьбовых соединений вышли из поля допусков или на резьбе имеются срывы витков, трещины, коррозионный износ;

- трубопровод не выдержал гидравлического или пневматического испытаний.

Фланцы отбраковываются при:

неудовлетворительном состоянии приварочных поверхностей;

наличии трещин, раковин и других дефектов;

деформации;

уменьшении толщины стенки воротника фланца до отбраковочных размеров трубы;

срыве, смятии и износе резьбы в резьбовых фланцах высокого давления, а также при наличии люфта в резьбе, превышающего допустимые пределы. Линзы и прокладки овального сечения отбраковываются при наличии трещин, забоин, сколов, смятии уплотнительных поверхностей, деформации.

Крепежные детали отбраковываются:

- при появлении трещин, срыва или коррозионного износа резьбы;

- в случаях изгиба болтов и шпилек;

- при остаточной деформации, приводящей к изменению профиля резьбы;

- в случае износа боковых граней головок болтов и гаек;

- в случае снижения механических свойств металла ниже допустимого уровня.

Ответственность за безопасную эксплуатацию трубопровода несет эксплуатирующая организация.

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить:

- содержание трубопровода в исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, и его эксплуатацию в соответствии с требованиями законодательства в области технического регулирования;

- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний;

- разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации изделия;

- охрану окружающей среды при эксплуатации трубопровода;

- учет, анализ и расследование нарушений в работе трубопровода, и принятие мер по устранению причин их возникновения.

Трубопровод должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;

- Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013);

- инструкции предприятия-изготовителя с соблюдением сроков и объемов установленных осмотров, проверок, профилактических работ, профилактических испытаний и ремонтов.

Работы по ремонту и осмотру трубопровода должны проводиться с оформлением работ нарядом-допуском на проведение работ повышенной опасности, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, оформлением допуска к работе, осуществлением надзора во время производства работы, оформлением перерыва в работе, перевода выполнения работы на другое место, окончания работы.

Техническое обслуживание трубопровода должно проводиться исключительно квалифицированным персоналом. Ремонт или техническое обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, несет риск телесной травмы и выход из строя трубопровода. Для получения информации по ремонту обратиться к представителю организации изготовителя.

В процессе ремонта необходимо использовать исключительно идентичные запчасти. Соблюдать инструкции по техническому обслуживанию, представленные в соответствующем разделе. Использование неразрешенных компонентов или несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию несет риск получения телесной травмы.

9 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1 Организационная деятельность по обеспечению качества.

Эксплуатация трубопровода  производится в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации предприятия-изготовителя, а также норм и правил государства, где эксплуатируется трубопровод.

9.2 Подготовка персонала и его квалификация

В соответствии с требованиями к обслуживающему персоналу, указанными в п.4 настоящего обоснования безопасности.

9.3 Управление документацией.

Эксплуатация трубопровода  производится в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации предприятия-изготовителя, а также норм и правил норм и правил промышленной безопасности.

Эксплуатационная документация четко определяет область применения, содержит все технические данные и характеристики трубопровода  и соответствует ГОСТ 2.610-2006.

Трубопровод на месте монтажа, перед пуском в эксплуатацию, а также периодически в процессе эксплуатации должен подвергаться испытаниям. Испытания должны проводиться по инструкциям, составленным предприятием, проводящим испытания, с учетом обеспечения безопасности проведения испытаний.

При неудовлетворительных результатах испытания обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытание повторено.

Результаты проведения испытания должны быть оформлены актом и занесены в паспорт трубопровода.

Эксплуатирующая организация обеспечивает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих содержание трубопровода в исправном и безопасном состоянии.

Трубопровод в течение всего срока его использования подлежит техническому обслуживанию в соответствии с планом профилактических работ, разработанным эксплуатирующей организацией.

Важным элементом обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода является разработка и внедрение систем диагностики состояния.

10 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Безопасность применения трубопровода для окружающей среды при вводе в эксплуатацию и при эксплуатации обеспечивается:

- мероприятиями по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства;

- контролем за состоянием воздуха в рабочей зоне.

Расчет потенциальных экологических последствий при отступлении от стандартных процедур (ввода в эксплуатацию, эксплуатации, утилизации) производится согласно закона РФ «Об экологической экспертизе».

Определение экологической безопасности трубопровода производится согласно Федеральному закону "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ.

Определение необходимости дополнительного обучения персонала, касающегося ответственности по обеспечению экологической безопасности, производится согласно Федеральному закону "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ.

Учет экологического воздействия трубопровода производится согласно Федеральному закону "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ и иной нормативно-технической документации.

При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту обслуживающим персоналом не допускается попадание загрязняющих веществ в почву и сточные воды. Материалы, загрязняющие окружающую среду, собираются, хранятся и транспортируются в надлежащих емкостях вплоть до осуществления утилизации в установленном порядке.

Трубопровод подлежит утилизации по истечению срока службы и в случае выдачи заключения о невозможности дальнейшей эксплуатации. Утилизации подлежат также дефектные части трубопровода, заменённые при ремонте.

Заключение о невозможности дальнейшей эксплуатации выдается специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение таких работ.

Трубопровод, отработавший свой ресурс, должен передаваться на утилизацию в специализированные предприятия по переработке материалов.

Трубопровод перед отправкой на утилизацию (на вторичную переработку), после окончания срока службы должен быть высвобожден от рабочих сред по технологии эксплуатирующей организации, обеспечивающей безопасное ведение работ.

Элементы трубопровода при утилизации должны быть сгруппированы по видам материалов (черные металлы, цветные металлы, полимеры, резина и т.д.) в зависимости от действующих для них правил утилизации.

Персонал, проводящий все этапы утилизации трубопровода, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответствующее обучение и соблюдать все требования безопасности труда.

11 ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ И АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Изготовитель должен разработать и утвердить внутреннюю процедуру предприятия по сбору и анализу информации об инцидентах и авариях, ошибках персонала.

Устранение системных ошибок, сбор статистических данных по случаям причинения вреда, описание действий в случае причинения вреда производятся в соответствии с нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
            (справочное)
Ссылочные и нормативные документы

| Номер стандарта | Наименование стандарта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.610-2006 | ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов |
| ГОСТ 33855-2016 | Обоснование безопасности оборудования. Рекомендации по подготовке |
| ГОСТ 32569-2013 | Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах |
| утв. Приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784 | Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" |
| ТР ТС 032/2013 | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» |
| ГОСТ 12.1.007-76 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.044-89 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |
| ГОСТ 9.908-85 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости (с Изменением N 1) |
| ГОСТ Р 12.3.047-2012 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля |
| ГОСТ Р 54145-2010 | Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки рисков. Общая методология |
| Р 50.1.069-2009 | «Менеджмент риска. Рекомендации по внедрению. Часть 2. Определение процесса менеджмента риска» |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1) |
| № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. | Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. | Федеральный закон "Об экологической экспертизе" |