ООО «ВЕЛЕССТРОЙ»

ТРУБОПРОВОД № valuef

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

valuesre

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

2 КОНСТРУКЦИЯ	6

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7

4 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	11

5 МОНТАЖ	13

6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	18

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	23

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	26

9 ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ	37

10 КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ	38

11 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ	41

- Введение

Данное руководство следует изучить перед началом монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Трубопровод не может быть введен в эксплуатацию до тех пор, пока не будут выполнены все перечисленные в данном руководстве требования по безопасности.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на трубопровод 
valuef (далее по тексту - трубопровод, изделие).

Назначение трубопровода: valuet.

Персонал, допускаемый к обслуживанию и ремонту трубопровода, должен иметь соответствующую квалификацию и быть ознакомлен с настоящим руководством и местными инструкциями по эксплуатации, а также с правилами охраны труда.

Данное руководство предназначено для ознакомления с трубопроводом и вариантами его применения.  Эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу изделия. Необходимо координировать работу персонала, занятого эксплуатацией изделия, и выполнение им действующих на предприятии правил, норм промышленной безопасности и охраны труда.

При проектировании, конструировании и изготовлении изделия использовалось современное производственное оборудование. Качество данного изделия обеспечивается применением системы постоянного контроля, с использованием совершенных методов и соблюдением требований по безопасности.

Производитель готов предоставить дополнительную информацию относительно установки и эксплуатации данного изделия и вспомогательных устройств, а также ремонта и диагностики неисправностей.

Данное Руководство по эксплуатации соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»; ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов»; ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

Гарантии

Производитель дает гарантию на трубопровод при соблюдении требований к условиям сборки и эксплуатации, сроком на 24 месяца.

Все рекламации должны иметь подтверждение того, что отказ наступил в течение срока действия гарантийных обязательств, и что изделие эксплуатировалось в заданных пределах рабочих параметров.

На всех рекламациях должен быть указан заводской номер изделия. Действие гарантийных обязательств отменяется, если была выполнена модификация оборудования, не санкционированная монтажной организацией.

Наименование монтажной организации/изготовителя: ООО «ВЕЛЕССТРОЙ»

Местонахождение: 125047, Россия, город Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 10

Тел.: +7 (495) 276-06-83

Email: info@velesstroy.com

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики трубопровода представлены в таблице 1;

Сведения об участках трубопровода представлены в таблице 2.

Таблица 1 – Основные технические характеристики трубопровода

| Цех или установка |  |  | Амурский ГПЗ. Установка выделения этана и ШФЛУ, удаления азота и получения азотно-гелиевой смеси №1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование трубопровода |  |  | 1-40-20 "Факельный газ, холодный" |
| Назначение трубопровода |  |  | Транспортировка факельного газа, холодного от сепаратора факела ВД 1-40-90 VF-001 в общий факельный коллектор |
| Наименование рабочей среды |  |  | Факельный газ, холодный (UFGAC) |
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности |  | 4 |
|  | Взрывопожароопасность |  | Да |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 0,14 (1,4) |
| Расчётное давление, МПа (кгс/см2) |  |  | 1,0 (10) |
| Расчётная температура стенки, °С |  |  | 190 |
| Категория трубопровода |  |  | I Б(а) |
| Пробное давление испытания, МПа (кгс/см2) |  | гидравлического | - |
|  |  | пневматического | 1,55 (15,5) |
| Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С |  |  | минус 196 |
| Расчетный срок службы трубопровода, лет |  |  | 20 |

Назначенные показатели:

Условия хранения по ГОСТ 15150-69, срок хранения (до ввода в эксплуатацию) 24 месяца.

Расчетный срок службы трубопровода 20 лет.

По истечению назначенных показателей, эксплуатация трубопровода прекращается и принимается решение о его утилизации, или проверке в установленном порядке согласно законодательству РФ, и об установлении новых назначенных показателей.

Таблица 2 – Сведения об участках трубопровода

| № п/п | Наименование участка или обозначение на схеме | Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм | Протяжённость участка трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

КОНСТРУКЦИЯ

Трубопровод является совокупностью деталей и устройств, предназначенной для транспортировки технологической среды. Он включает в себя прямолинейные участки, криволинейные участки, фасонные элементы (тройники, переходники с одного диаметра на другой, компенсаторы), устройства и арматуру различного назначения, а также вспомогательные технологические линии для заполнения, опорожнения, прогрева и удаления воздуха. Подробная информация о составных элементах трубопровода представлена в паспорте. Выбор материала и размеров деталей трубопровода обоснован прочностными и конструкторскими расчетами. В зависимости от расчетных параметров, коррозионных и эрозионных свойств транспортируемой среды, расчетом на прочность определена толщина стенки труб и деталей трубопроводов.

В состав трубопровода входят следующие материалы: Сведения о трубах, отводах и листовом металле представлены в таблице 3; Сведения об арматуре и фасонных частях (литых и кованных) представлены в таблице 4.

Таблица 3 – Сведения о трубах, отводах и листовом металле

| № п/п | Наименование элемента | Размеры D х S, мм | Марка стали | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 4 – Сведения об арматуре и фасонных частях

| № п/п | Наименование | Обозначение по каталогу | Номинальный диаметр DN, мм | Номиналь-ное давление PN, Класс (МПа) | Марка материала корпуса | ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Трубопровод изготовлен и смонтирован согласно требованиям проекта с учетом требований: технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784.

В целях обеспечения безопасности, к обслуживанию и ремонту трубопровода, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование (отсутствие противопоказаний к работе), прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, инструктажи электро и пожарной безопасности, обученные по соответствующим программам и аттестованные в области промышленной безопасности (специалисты), соответствующей квалификационным требованиям и имеющие выданное в установленном порядке удостоверение на право самостоятельной работы (рабочие).

Персоналу, перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации трубопровода, непосредственно при работе использовать индивидуальные средства защиты. Спецодежда должна быть подобрана по размеру и застегнута на все пуговицы.

Работник должен:

- выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем, выполнение работ производить в соответствии с выданным заданием;

- соблюдать технологический режим работы трубопровода;

- постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и отсутствием сбоев в настройке оборудования;

- не складировать посторонние предметы на трубопровод, ограждения и отдельные элементы трубопровода;

- не передавать свою работу и управление трубопроводом лицам, не имеющим права работы на этом оборудовании и разрешения администрации;

- осмотр, чистку, обтирку, проверку трубопровода производить только при его отключении.

При монтаже и эксплуатации трубопровода необходимо соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности, действующие на опасном производственном объекте. Трубопровод необходимо применять в строгом соответствии с его назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации, характеристик надежности и безопасности.

Конструкция трубопровода обеспечивает работоспособность, надежность, долговечность и безопасность в течение назначенного срока службы и предусматривает возможность проведения технического освидетельствования, полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля основного металла и сварных соединений.

Конструкция трубопровода предусматривает возможность проведения контроля качества сварных соединений, предусмотренного для них в рабочей документации соответствующими методами неразрушающего контроля. Требования неразрушающего контроля (методы и объем) указаны в рабочей документации (изометрических чертежах, перечнях трубопроводов для установки).

Трассировка трубопровода, а также расположение на нем сварных и разъемных соединений обеспечивает выполнение любых видов работ и контроля всеми предусмотренными методами в процессе изготовления, монтажа, эксплуатации и ремонта.

Трубопровод в процессе эксплуатации необходимо защитить от механических повреждений. Применяемые методы маркировки сварных соединений должны обеспечивать ее максимально возможную сохранность в процессе эксплуатации трубопровода.

В целях предупреждения коррозии, эрозионно-коррозионного износа или другого химического воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации и защиты от них трубопровода и смежного оборудования обеспечена минимизация этих воздействий за счет конструктивного исполнения и возможность замены элементов и комплектующих изделий, которые могут подвергаться этому воздействию.

При повышении давления в условиях гидравлического испытания до пробного значения запрещается нахождение на оборудовании обслуживающего персонала. Осматривать сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только после снижения пробного давления до рабочего значения.

Приборы, снятые в ремонт или на поверку, должны заменяться на идентичные, по условиям эксплуатации и техническим характеристикам.  Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.

При проведении работ по монтажу и подключению трубопроводов и электрифицированного оборудования необходимо соблюдать требования настоящего Руководства, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а также, соответствующих нормативных правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности.

Техническое обслуживание и ремонтные работы и должны производиться только при отключенном изделии. Запрещается эксплуатация трубопровода с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами.

Работы по техническому обслуживанию трубопровода, эксплуатации и устранению неисправностей должны производиться в соответствии и с соблюдением данного руководства. При обнаружении в процессе монтажа, технического обслуживания или эксплуатации несоответствия трубопроводов требованиям нормативно-технической документации они должны быть выведены из эксплуатации.  При эксплуатации, проведении технического обслуживания и ремонта должны использоваться приспособления и устройства, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала.

Для трубопроводов и арматуры проектной организацией установлен расчетный срок эксплуатации. Эта информация отражена в проектной документации и внесена в паспорт трубопровода. По истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технологического трубопровода, он подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке.

Обходы и осмотры оборудования должны производиться только с разрешения дежурного персонала, ведущего режим оборудования.

При пуске, отключении, испытаниях оборудования и трубопроводов вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно выполняющему эти работы.

При эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, установленной на трубопроводе необходимо быть предельно бдительным и осторожным, неукоснительно выполнять требования Руководства (инструкции) по эксплуатации для запорно-регулирующей арматуры, строго соблюдаться правила охраны труда, а именно:

- операции с арматурой, имеющей ручное управление должны выполняться в СИЗ;

- при переводе задвижки на дистанционное управление следует исключить возможность попадания конечностей, одежды и т.п. в штурвал;

- не допускается применять резких(рывков) воздействий на маховик (штурвал) управления ручной арматуры при ее обтяжке, данные действия могут привести к поломке, вмятинам или задирам на уплотнительных поверхностях затвора;

- применение дополнительных рычагов для открытия/закрывать ручной арматуры не допускается, состояние ручной арматуры должно позволять проводить операции (открыть/закрывать) усилием одного человека. Не соблюдение данных мер предосторожности может вызвать повреждение уплотнительных поверхностей, задиры, смятие резьбы шпинделей и втулки, деформацию штока и повреждение редуктора; соблюдать особую осторожность при операциях с арматурой в слабо освещенных и трудно доступных местах;

- если при осмотре элементов арматуры выявлены дефекты, способные вызвать нарушение плотности, следует прекратить операции с арматурой до ее замены;

- персонал, ведущий продувку засорившегося штуцера, должен находиться на стороне противоположной выходу дренажа или пара.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ И РЕМОНТУ, УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ, ПРИ НАЛИЧИИ В ТРУБОПРОВОДЕ ДАВЛЕНИЯ И НАЛИЧИИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ;

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРУБОПРОВОД НА ПАРАМЕТРАХ, ПРЕВЫШАЮЩИХ УКАЗАННЫЕ В ПАСПОРТЕ;

- ПРИ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ ПРИМЕНЯТЬ ДОБАВОЧНЫЕ РЫЧАГИ К МАХОВИКУ (ШТУРВАЛУ) ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Упаковка элементов и комплектующих трубопроводов

Упаковка должна обеспечивать сохранность элементов и комплектующих трубопровода от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, загрязнения, а также сохранность консервации при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

Для защиты внутренних поверхностей от коррозионных воздействий атмосферы, перед отправкой на место монтажа в открытой таре, связках и без упаковки все отверстия и торцы элементов и комплектующих трубопровода должны быть закрыты заглушками, чехлами или другими защитными устройствами по технологии предприятия-изготовителя.

Перед проведением монтажных работ, необходимо проверить сохранность упаковки и заглушек на элементах и комплектующих трубопровода. В случае нарушения упаковки или отсутствии заглушек, необходимо провести тщательный осмотр с целью обнаружение дефектов, возникших в процессе транспортирования, хранения или погрузочно-разгрузочных работ.

Арматура, фланцы, клапаны, электрические приборы для предотвращения коррозии должны быть запечатаны и упакованы в деревянные ящики. При необходимости, должны использоваться материалы, глушащие удары.

Элементы оборудования, для перемещения которых предполагается использование кранов, должны быть упакованы таким образом, чтобы можно было свободно произвести строповку для грузоподъемных операций, и чтобы размеры груза излишне не увеличивались за счет упаковочного материала.

Тяжелые условия перевозки требуют надежной конструкции упаковки. Упаковка должна защищать материалы от всех видов неблагоприятного воздействия во время перевозки на различных видах транспорта.

При консервации и упаковке элементов и комплектующих трубопроводов должны применяться безопасные материалы и вещества.

  - Транспортирование хранение, консервация элементов и комплектующих трубопроводов

Транспортирование и хранение необходимо проводить с учетом всех требований безопасности, принятых технологических процессов и условий транспортирования и хранения.

При транспортировке грузов должны использоваться специальные фиксирующие устройства необходимые для перевозки груза.

Погрузка и выгрузка элементов должна исключать возможность повреждения.

Складирование сборочных единиц на площадке должно быть произведено в нужном порядке, обеспечивающем доступ для осмотра и последующей погрузки их на другие транспортные средства.

При поступлении элементов и комплектующих трубопровода с завода-изготовителя представитель грузополучателя обязан произвести проверку наличия упаковочных ящиков согласно ведомости поставки, а также проверить целостность упаковки. Во всех случаях повреждения упаковки во время транспортировки составляется акт, в котором описываются повреждения и указываются возможные причины повреждений.

На основании результатов приемки составляется акт, отражающий комплектность и техническое состояние принятых элементов и комплектующих трубопровода.

При организации складского хранения элементов трубопровода нужно руководствоваться действующими инструкциями.

В части воздействия климатических факторов внешней среды условия хранения и транспортирования изделий должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

Все работы, связанные с подготовкой трубопровода или его элементов и комплектующих к хранению, следует проводить с соблюдением требований электро- и пожарной безопасности, соблюдением правил охраны труда.

Хранение приборов КИП, аппаратуры автоматизации, комплектующих трубопровода, осуществляется – согласно нормативно-технической документации и требований руководства по эксплуатации на изделие.

Запасные части, инструмент и принадлежности должны храниться в соответствии с условиями хранения, указанными в эксплуатационно-технической документации на поставляемые изделия.

Временная противокоррозионная защита изделий (консервация) производится в соответствии с ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.

МОНТАЖ

Прокладка и монтаж трубопровода, оснащение арматурой, устройствами для дренажа и продувки осуществляют на основании проекта с учетом требований конструкторской документации, а также с учетом требований: технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013); ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784; разработанного плана производства работ (ППР).

При прокладке трубопровода обеспечивается:

- возможность использования предусмотренных проектом подъемно-транспортных средств и непосредственного контроля над техническим состоянием;

- разделение на технологические узлы и блоки с учетом проведения монтажных и ремонтных работ с применением средств механизации;

- возможность выполнения всех видов работ по контролю, термической обработке сварных швов, испытанию, диагностированию;

- изоляцию и защиту трубопроводов от коррозии, атмосферного и статического электричества;

- предотвращение образования ледяных и других пробок в трубопроводе;

- наименьшую протяженность трубопроводов;

- исключение провисания и образования застойных зон;

- возможность самокомпенсации температурных деформаций трубопроводов и защиту от повреждений;

- возможность беспрепятственного перемещения подъемных механизмов, оборудования и средств пожаротушения.

Перед проведением работ по монтажу трубопровода, необходимо осуществить входной контроль качества материалов, деталей трубопроводов, арматуры на соответствие их требованиям безопасности, стандартам, техническим условиям, соответствующей технической документации, наличию актуальных сертификатов, требуемых законодательством РФ. Результаты входного контроля оформляют актом с приложением соответствующих документов, подтверждающих качество изделий. Изделия и материалы, на которые истекли расчетные сроки хранения (консервации), указанные в эксплуатационно – технической документации, могут быть переданы в монтаж только после проведения ревизии, устранения дефектов, испытания и других работ, указанных в документации поставляемых заводами-изготовителями, обеспечивающих их качество и безопасность применения.

Все узлы и детали перед монтажными работами должны проходить визуальный и измерительный контроль. В случае если результаты визуального и измерительного контроля будут недостаточными для подтверждения качества элементов и комплектующих изделий трубопровода, допускается проведение дополнительных испытаний неразрушающими методами в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на данные элементы и комплектующие. Поверхности труб, фасонных деталей, фланцев, прокладок, корпусов и крышек арматуры не должны иметь трещин, раковин, плен, заусенцев и других дефектов, снижающих их прочность и работоспособность. Маркировка элементов и комплектующих изделий должна соответствовать эксплуатационно – технической документации на поставляемое изделие. Толщину стенки труб и фасонных деталей следует проверять замером на обоих концах в четырех точках. Наружный диаметр, овальность и толщина стенки должны соответствовать установленным требованиям НТД. На поверхности резьбы крепежных деталей не должно быть следов коррозии, вмятин, надрывов и других дефектов, снижающих прочность.

Монтаж трубопровода разрешается только после установки и закрепления опорных конструкций и подвесок в соответствии с требованиями проекта. Сборочные единицы и узлы трубопроводов должны быть уложены не менее чем на две опоры (или закреплены на двух подвесках) с защитой их от опрокидывания или разворота.

Сварочные работы выполняются в соответствии с нормативно технической документацией, действующей в Российской Федерации, требованиями проекта. Применяемые технологии сварки и сварочное оборудование должны обеспечивать прочность и герметичность сварных соединений. Контроль качества сварных соединений следует производить в соответствии с установленными требованиями нормативной и технической документации, действующими на момент проведения работ. Неразрушающий контроль проводится согласно утвержденным технологическим картам, техническим условиям, процедурам и методикам, описанных в следующих документах: РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю», ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые», РД-13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах», ГОСТ 18442-80* «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования», ОСТ 26-5-99 «Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений наплавленного и основного металла», ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы», ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (с Изменением N 1).

Согласно техническим условиям на сварочные работы, НРК и ПСТО все сварочные швы должны подвергаться неразрушающему контролю на предмет как объемных, так и поверхностных дефектов. Весь объем (100%) сварочных швов должен пройти визуальный контроль по всей длине, прежде чем будут проводиться любые другие требуемые методы неразрушающего контроля.

В зависимости от степени агрессивности воздействия окружающей среды защиту от коррозии наружной поверхности трубопровода следует осуществлять с использованием покрытий. Покрытие наносится в соответствии с проектом, с учетом требований НТД.

Участки трубопровода с повышенной температурой поверхности, доступные для обслуживающего персонала, покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности:

- для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - не более 55 °С;

- для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:

- при металлическом покровном слое - не более 55 °С;

- для других видов покрытия - не более 60 °С.

После окончания монтажных и сварочных работ, термообработки (в случае ее проведения), контроля качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор, подвесок (пружины в пружинных опорах и подвесок на период испытаний разгружаются) и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, необходимо подвергать визуальному осмотру, испытанию на прочность и плотность. Для данного трубопровода предусмотрено дополнительное испытание на герметичность.

Испытанию давлением (гидравлическим/пневматическим), как правило, подвергают весь трубопровод полностью. Допускается проводить испытание трубопровода отдельными участками, при этом разбивку на участки проводит монтажная организация. Требования к испытанию и приемке смонтированных трубопроводов указаны в разделе 13 ГОСТ 32569-2013.

Замена гидравлического испытания на пневматическое (согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах») допускается в следующих случаях:

а) если несущая строительная конструкция или опоры не рассчитаны на заполнение трубопровода водой;

б) при температуре окружающего воздуха ниже 0°С и опасности промерзания отдельных участков трубопровода;

в) если применение жидкости (воды) недопустимо, на этот вид испытаний разрабатывается инструкция согласно п. 13.1.20 ГОСТ 32569-2013.

Испытание на прочность и плотность пневматически с обязательным контролем методом акустической эмиссии проводится:

а) для трубопроводов, расположенных в действующих цехах;

б) для трубопроводов, расположенных на эстакадах, в каналах или лотках рядом с действующими трубопроводами;

в) при испытательном давлении менее 0,4 МПа (4 кгс/см2) если на трубопроводах установлена арматура из серого чугуна.

При повышении давления в условиях гидравлического испытания до пробного значения запрещается нахождение на оборудовании обслуживающего персонала. Осматривать сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только после снижения пробного давления до рабочего значения.

При наладочных работах проводят продувку/промывку трубопровода в случаях, установленных проектом.

Промывка может осуществляться водой, маслом, химическими реагентами и др.

Продувка может осуществляться сжатым воздухом, паром или инертным газом.

Промывка, продувка трубопроводов должны осуществляться по специально разработанной схеме.

При проведении промывки (продувки) в зимнее время должны приниматься меры против промерзания трубопроводов. О проведении промывки и продувки составляют акт. Промывка водой должна осуществляться со скоростью 1-1,5 м/с.

После промывки трубопровод должен быть полностью опорожнен и продут воздухом или инертным газом.

Продувку трубопроводов следует проводить под давлением, равным рабочему, но не более 4 МПа (40 кгс/см2). Продувка трубопроводов, работающих под избыточным давлением до 0,1 МПа (1 кгс/см2) или вакуумом, должна проводиться под давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Продолжительность продувки, если нет специальных указаний в проекте, должна составлять не менее 10 мин.

Критерием успешной очистки внутренней поверхности трубопроводов является:

проходимость всех участков трубопроводов очищаемого контура и в последующем после производства работ по обратной сборки всех контуров в подсистему и систему;

чистота внутренней поверхности трубопроводов очищаемого контура и в последующем после производства работ по обратной сборки всех контуров в подсистему и систему;

отсутствие строительного мусора, пыли, грязи, окалины, влаги в полости трубопроводов (при очистке воздухом);

отсутствие строительного мусора, грязи, окалины, визуальная чистота очищаемой среды (при промывке водой);

наличие механических примесей в сбросном воздухе, воде и частиц в соответствии с классом чистоты – 1, 2, 3

Методом определения качества очистки трубопроводов является:

Установка щитов на сбросных участках;

Визуальный осмотр щита, прозрачной тары на наличие грязи, мусора, пыли, влаги (при продувке);

Визуальный осмотр полости трубопроводов c помощью промышленного эндоскопа.

Основным документом о выполненных работах является «Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов».

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

  - Меры безопасности при подготовке трубопровода к эксплуатации

Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в отсутствии возможных опасных воздействий для жизни и здоровья людей или окружающей среды. В процессе ввода в эксплуатацию должны быть предусмотрены средства и мероприятия защиты обслуживающего персонала от возможного действия опасных и вредных факторов по ГОСТ 12.2.003-91.

Все работы должны выполняться строго в соответствии с процедурами и инструкциями на данный вид работ.

В случае возникновения ситуации, при которой может быть нарушена безопасность проведения работ, все работы должны быть немедленно прекращены.

Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем, выполнение работ производить в соответствии с выданным заданием.

Трубопроводы должны быть приняты в эксплуатацию приемочной комиссией.

Обслуживающий трубопроводы персонал должен быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации.

  - Правила и порядок осмотра и проверки готовности трубопровода к эксплуатации

При подготовке трубопровода к использованию проводятся следующие обязательные операции:

внешний визуальный осмотр трубопровода с целью выявления повреждений и недостатков, возникших при транспортировании, монтаже и пуско-наладочных работ;

проверка наличия рабочей среды и необходимых расходных материалов;

проверка наличия энергоносителей в системах подачи;

проверка срабатывания устройств систем защиты и безопасности (при наличии).

До начала каждого пуска должны быть устранены все дефекты и замечания по работе трубопроводов, записанные в журнале дефектов или дефектной ведомости.

До начала каждого пуска должны быть закончены все работы, связанные с ремонтом или испытаниями трубопровода, работы по осмотру технического состояния (ревизии) и ремонту основной и дренажной арматуры предохранительных клапанов, арматуры пускосбросных устройств, ремонту вспомогательных трубопроводов, подключенных к основным магистралям (дренажей, воздушников, линий КИП, отборов проб).

Все выявленные дефекты необходимо устранить до начала пусковых операций.

Перед пуском необходимо проверить запорную, регулирующую и предохранительную арматуру в соответствии с инструкцией, эксплуатирующей или правилами монтажной организации.

Перед вводом в эксплуатацию на трубопроводе должна быть вывешена маркировочная табличка размером не менее 110х110 мм со сведениями (на русском и английском языках):

-наименования монтажной организации;

- обозначение трубопровода;

- заводской номер;

-расчетное давление, МПа (кгс/см2);

-номинальный диаметр, мм (дюйм);

-расчетная температура, 0С;

-среда;

-материал;

- категория трубопровода по ТР ТС 032/2013;

-категория трубопровода по ГОСТ 32569;

-дата изготовления.

Маркировочную табличку необходимо разместить на трубопроводе на расстоянии не менее 200 и не более чем 1000 мм от границы (пределов) трубопровода.

После проведения процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), трубопровод маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза- ЕАС. Единый знак обращения продукции на рынке государств –членов Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течении всего срока службы трубопровода.

Маркировка наносится по покрывному слою теплоизоляции трубопровода. Оформление маркировки должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

Опознавательная окраска трубопровода должна быть выполнена с учетом требований ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки». Наряду с опознавательной окраской и предупреждающими кольцами на трубопроводы должны быть нанесены предупреждающие знаки опасности, наименование вещества, транспортируемого по трубопроводу с указанием направления движения, а также параметры вещества при необходимости.

  - Объем и последовательность внешнего осмотра трубопровода

Внешний осмотр трубопровода и его комплектующих проводится:

- при приемке;

- перед монтажом трубопровода;

- периодически во время всего срока эксплуатации.

Проверяется комплектность трубопровода (при приемке и перед монтажом).

При осмотре требуется обратить внимание на целостность трубопровода, наличие всех крепежных деталей и их элементов, пломб (в случае, когда элементы трубопровода были опломбированы изготовителем), исправности узлов заземления (при наличии).

При осмотре заземления следует обратить внимание на целостность заземляющего проводника, надежность его крепления к заземляющей клемме. Место присоединения должно быть чистым без следов коррозии.

  - Порядок ввода трубопровода в эксплуатацию

Техническая документация, прилагаемая к трубопроводу, включает в себя:

- паспорт трубопровода;

- копия обоснования безопасности;

- чертеж общего вида;

- паспорта предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией);

- расчет пропускной способности предохранительных устройств (при их наличии в соответствии с проектной документацией);

- расчет на прочность;

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- чертежи, схемы, расчеты и другая документация в соответствии с договором поставки (контракта).

До ввода в эксплуатацию трубопровода, эксплуатирующая организация должна провести внешний осмотр, проверить исправность изделий, узлов и деталей, влияющих на безопасность функционирования.

В процессе ввода в эксплуатацию и эксплуатации трубопровода должны быть предусмотрены средства и мероприятия защиты обслуживающего персонала от возможного действия опасных и вредных факторов по ГОСТ 12.2.003-91.

Перед вводом в эксплуатацию следует убедиться в том, что в трубопроводе отсутствуют посторонние предметы.

До начала предпусковых работ, контрольные устройства и системы безопасности должны быть исправны и в соответствии с проектом установлены на места.

Помимо внешнего осмотра исправности подключения и проверки основных систем изделия, влияющих на безопасность, персонал проверяет комплектность изделия на наличие:

- технической документации;

- набора исправных инструментов и приспособлений;

- запасных частей.

Перед вводом в эксплуатацию трубопровода обслуживающий персонал организации владельца трубопровода, должен убедиться, что все предупредительно- информационные таблички на должных местах, различимы и хорошо читаемы.

Перед вводом в эксплуатацию трубопровода обслуживающий персонал организации владельца трубопровода, должен проверить, соответствует ли передаваемая среда и технологические показатели данным, указанным на маркировочной таблице и в руководстве по эксплуатации.

При обнаружении дефектов и неисправностей трубопровода, до ввода его в эксплуатацию неисправности должны быть устранены. В случае необходимости проведения специализированных работ, для восстановления работоспособности изделий, к работе привлекаются сотрудники соответствующей квалификации, уполномоченные на проведение требуемого вида работ.

Решение о вводе в эксплуатацию изделия записывается в журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ.

Ответственным лицом, выдавшим разрешение на ввод в эксплуатацию трубопровода, должна быть сделана соответствующая запись в паспорте изделия и запись в журнале.

Данные о работе трубопровода в обязательном порядке заносятся в журналы.

Трубопроводы должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации.

При эксплуатации трубопроводов должны проводиться регламентные работы в соответствии с эксплуатационной документацией.

Трубопроводы должны иметь четкую маркировку, оформленную в соответствии с руководством по эксплуатации.

Трубопроводы после окончания монтажных и сварочных работ, термообработки (при необходимости), контроля качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор, подвесок (пружины пружинных опор и подвесок на период испытаний должны быть разгружены) и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность и, при необходимости, дополнительным испытаниям на герметичность с определением падения давления.

При наружном осмотре элементов трубопроводов проверяются:

- соответствие смонтированных элементов проектной документации;

- установка всех проектных креплений и снятие всех временных креплений;

- окончание всех сварочных работ; завершение работ по термообработке (при необходимости).

При испытании на прочность и плотность испытываемый участок отсоединяется от аппаратов и других трубопроводов заглушками.

Места расположения заглушек на время проведения испытания должны быть отмечены предупредительными знаками и пребывание около них людей не допускается.

Тип испытания на прочность и плотность трубопроводов определяется в соответствии с проектом.

Порядок и методика проведения испытаний определяются проектом и нормативно-технической документацией по промышленной безопасности.

При неудовлетворительных результатах испытаний обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытания повторены.

О проведении испытаний трубопроводов составляют соответствующие акты.

- 7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Основные требования.

Предприятие-владелец, осуществляющей эксплуатацию трубопровода, несет ответственность за безопасную эксплуатацию трубопровода, контроль за его работой, за своевременность и качество проведения ревизии и ремонта, а также за согласование с автором проекта изменений, вносимых в трубопровод и его проектную документацию. Руководство организации - владельца должно обеспечивать содержание трубопровода в исправном состоянии и обеспечить безопасные условия его эксплуатации.

В этих целях владельцу необходимо:

- назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов из числа инженерно-технических работников, прошедших проверку знаний в установленном порядке;

- обеспечить инженерно-технических работников действующей нормативно-технической документацией, правилами и руководящими документами по безопасной эксплуатации трубопроводов;

- назначить необходимое количество лиц обслуживающего персонала, обученного и имеющего удостоверение на право обслуживания трубопроводов;

- разработать и утвердить инструкцию для персонала, обслуживающего трубопроводы;

- установить такой порядок, при котором персонал, на который возложены обязанности по обслуживанию трубопроводов, вел тщательное наблюдение за порученным ему оборудованием путем осмотров, проверок исправности действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств; для записи результатов осмотров и проверок должен вестись оперативный (вахтовый) журнал;

- установить порядок и обеспечить периодичность проверки знания руководящими и инженерно-техническими работниками правил, норм и инструкций по охране труда и промышленной безопасности.

При эксплуатации трубопровода запрещается:

– эксплуатировать трубопровод при отсутствии эксплуатационной документации;

– проводить работы по демонтажу и ремонту при наличии давления среды в полости трубопровода.

На предприятии, эксплуатирующем трубопровод, должна вестись документация по эксплуатации трубопровода в соответствии с руководством по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию: технический паспорт, внутренние журналы предприятия-пользователя.

  - Порядок действия обслуживающего персонала при эксплуатации трубопровода.

В период эксплуатации трубопроводов одной из основных обязанностей обслуживающего персонала является постоянное и тщательное наблюдение за состоянием трубопроводов и их деталей (сварных швов, разъемных соединений, включая крепеж, прокладок), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций, подвесок и т.д. Результаты осмотров должны фиксироваться в вахтенном журнале не реже одного раза в смену.

При периодическом обследовании необходимо проверять:

- техническое состояние трубопроводов наружным осмотром и, при необходимости, неразрушающим контролем в местах повышенного коррозионного и эрозионного износа, нагруженных сечений и т.п.;

- устранение замечаний по предыдущему обследованию и выполнение мер по безопасной эксплуатации трубопроводов;

- полноту и порядок ведения технической документации по обслуживанию, эксплуатации и ремонту трубопроводов.

Надзор за правильной документацией трубопроводов ежедневно рекомендуется осуществлять лицом, назначенным ответственным за безопасную эксплуатацию трубопроводов, периодически - службой технического надзора совместно с руководством цеха и лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию трубопроводов, но не реже чем один раз в 12 месяцев.

Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом, при периодических обследованиях можно проводить без снятия изоляции. Однако если состояние стенок или сварных швов трубопроводов вызывает сомнение, то должно быть проведено частичное или полное удаление изоляции.

Наружный осмотр трубопроводов, уложенных в непроходных каналах или в грунте, должен проводиться путем их вскрытия на отдельных участках длиной не менее 2 м. Число участков в зависимости от условий эксплуатации устанавливает лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию.

Если при наружном осмотре обнаружены неплотности разъемных соединений, давление в трубопроводе должно быть снижено до атмосферного, температура горячих трубопроводов - до плюс 60°С с соблюдением необходимых мер по охране труда. При обнаружении дефектов, устранение которых связано с огневыми работами, трубопровод должен быть остановлен, подготовлен к проведению ремонтных работ в соответствии с нормативно-технической документацией по охране труда и промышленной безопасности.

При наружном осмотре проверяется вибрация трубопроводов, а также состояние:

- изоляции и покрытий;

- сварных швов;

- фланцевых и муфтовых соединений, крепежа и устройств для установки приборов;

- опор;

- компенсирующих устройств;

- воздушников и дренажных устройств;

- предохранительных клапанов, арматуры и их уплотнений;

- реперов для замера остаточной деформации (при наличии);

- сварных тройниковых соединений, гибов и отводов.

- одновременно проверяют вибрацию трубопровода.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИе и ремонт

  - Техническое обслуживание

Обслуживание трубопровода необходимо проводить в соответствии с проектной, нормативно-технической и эксплуатационной документацией.

Обслуживание оборудования разрешается только лицам, прошедшим обучение, имеющим допуск к самостоятельной работе и прошедшим инструктаж по охране труда на данном рабочем месте.

Обслуживающий персонал обязан соблюдать установленные правила обслуживания трубопровода во время эксплуатации, правила содержания рабочего места, правила пользования инструментом и приспособлениями.

Все положения принятой технологии должны быть отражены в технологической документации, регламентирующей содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций.

  - Ревизия трубопровода

Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией технологических трубопроводов является периодическая ревизия (освидетельствование), которая проводится в установленном порядке по предприятию владельцу трубопровода, службой технического надзора предприятия совместно с ответственными лицами за безопасную эксплуатацию трубопроводов.

Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации. Продление сроков службы трубопроводов и его элементов проводится в установленном порядке.

При проведении ревизии внимание следует уделять участкам, работающим в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ трубопровода вследствие коррозии, эрозии, вибрации и других причин. К таким относятся участки, где изменяется направление потока (колена, тройники, врезки, дренажные устройства, а также участки трубопроводов перед арматурой и после нее) и где возможно скопление влаги, веществ, вызывающих коррозию (тупиковые и временно неработающие участки).

Сроки проведения ревизии трубопроводов на давление до 10 МПа (100 кгс/см2) устанавливает предприятие-владелец в зависимости от скорости коррозионно-эрозионного износа трубопроводов, опыта эксплуатации, результатов предыдущего наружного осмотра и ревизии. Сроки должны обеспечивать безопасную, безаварийную эксплуатацию трубопровода в период между ревизиями и не должны быть реже указанных в таблице 5.

Таблица 5 – Периодичность проведения ревизий технологических трубопроводов с номинальным давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)

| Транспортируемые среды | Категория трубо- провода | Периодичность проведения ревизий при скорости коррозии, мм/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ГОСТ 32569-2013 | Св. 0,5 | 0,1-0,5 | до 0,1 |
| Чрезвычайно, высоко и умеренно опасные вещества 1, 2, 3-го классов ГОСТ 12.1.007 и высокотемпературные органические теплоносители (ВОТ) [среды групп А] | I и II | Не реже одного раза в год | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 4 года |
| Взрыво- и пожароопасные вещества (ВВ), горючие газы (ГГ), в том числе сжиженные, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) [среды группы Б(а), Б(б)] | I и II |  |  |  |
|  | III |  | Не реже одного раза в 3 года |  |
| Горючие жидкости (ГЖ) [среды группы Б(в)] | I и II |  | Не реже одного раза в 2 года |  |
|  | III и IV |  | Не реже одного раза в 3 года |  |
| Трудногорючие (ТГ) и негорючие (НГ) вещества ГОСТ 12.1.004 (среды группы В) | I и II | Не реже одного раза в 2 года | Не реже одного раза в 4 года | Не реже одного раза в 6 лет |
|  | III, IV и V | Не реже одного раза в 3 года | Не реже одного раза в 6 лет | Не реже одного раза в 8 лет |

Приступать к ревизии следует после выполнения необходимых подготовительных работ.

При ревизии трубопровода следует:

- провести наружный осмотр трубопровода согласно требованиям пункта 14.2.8 ГОСТ 32569-2013;

- измерить толщину стенки трубопровода приборами неразрушающего контроля;

- провести ревизию воротников фланцев внутренним осмотром (при разборке трубопровода) либо измерением толщины неразрушающими методами контроля. Число фланцев, подвергаемых ревизии, устанавливает лицо, осуществляющее надзор за эксплуатацией трубопроводов;

- провести радиографический или ультразвуковой контроль сварных стыков, если качество их при ревизии вызвало сомнение;

- проверить механические свойства металла труб, работающих при высоких температурах и в водородсодержащих средах, если это предусмотрено действующими НД или проектом. Вопрос о механических испытаниях решает служба технического надзора предприятия;

- измерить на участках трубопроводов деформацию по состоянию на время проведения ревизии согласно требованиям пункта 14.1.4 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;

- разобрать (выборочно, по указанию представителя технадзора) резьбовые соединения на трубопроводе, осмотреть их и измерить резьбовыми калибрами;

- проверить состояние и правильность работы опор, крепежных деталей и, выборочно, прокладок;

- испытать трубопровод в соответствии с требованиями пункта 13.1.1 и 14.3.19 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Толщину стенок измеряют на участках, работающих в наиболее сложных условиях (коленах, тройниках, врезках, местах сужения трубопровода, перед арматурой и после нее, местах скопления влаги и продуктов, вызывающих коррозию, застойных зонах, дренажах), а также на прямых участках внутриустановочных, внутрицеховых и межцеховых трубопроводов.

При этом на прямых участках внутриустановочных трубопроводов длиной 20 м и менее и межцеховых трубопроводов длиной 100 м и менее должен быть выполнен замер толщины стенки не менее чем в трех точках. Во всех случаях контроль толщины стенки в каждом месте должен проводиться в 3-4 точках по периметру, а на отводах - не менее чем в 4-6 точках по выпуклой, вогнутой и нейтральной частям.

Следует обеспечить правильность и точность выполнения замеров, исключая влияние на них инородных тел (заусенцев, кокса, продуктов коррозии и т.п.).

Результаты замера фиксируются в приложении к паспорту трубопровода. Внутренний осмотр участков трубопроводов проводится с помощью ламп, приборов, луп, эндоскопа или других средств. Внутренняя поверхность должна быть очищена от грязи и отложений, а при необходимости - протравлена. При этом следует выбирать участок, эксплуатируемый в наиболее неблагоприятных условиях (где возможна коррозия и эрозия, гидравлические удары, вибрация, изменение направления потока, застойные зоны).

Демонтаж дефектного участка трубопровода при наличии разъемных соединений проводится путем их разборки, а на цельносварном трубопроводе этот участок вырезают.

При неудовлетворительных результатах ревизии следует определить границу дефектного участка трубопровода (осмотреть внутреннюю поверхность, измерить толщину и т.п.) и выполнить более частые замеры толщины стенки всего трубопровода. При неудовлетворительных результатах ревизии должны быть проверены еще два аналогичных участка, из которых один должен быть продолжением ревизуемого участка, а второй - аналогичным ревизуемому участку.

Все трубопроводы и их участки, подвергавшиеся в процессе ревизии разборке, резке и сварке, после сборки подлежат испытанию на прочность и плотность.

Для трубопроводов в обоснованных случаях при разборке фланцевых соединений, связанной с заменой прокладок, арматуры или отдельных элементов, допускается проводить испытания только на плотность. При этом вновь устанавливаемые арматуру или элементы трубопровода следует предварительно испытать на прочность пробным давлением.

После проведения ревизии составляются акты, к которым прикладываются все протоколы и заключения о проведенных проверках. Результаты ревизии заносятся в паспорт трубопровода. Акты и остальные документы прикладываются к паспорту.

После истечения проектного срока службы независимо от технического состояния трубопровод должен быть подвергнут комплексному обследованию (экспертизе промышленной безопасности) с целью установления возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Во время эксплуатации следует принять необходимые меры по организации постоянного и тщательного контроля над исправностью арматуры, а также за своевременным проведением ревизии и ремонта.

Сальники следует подтягивать равномерно без перекоса грундбуксы для обеспечения плотности сальникового уплотнения следует следить за чистотой поверхности шпинделя и штока арматуры.

Прокладочный материал для уплотнения соединения крышки с корпусом арматуры следует выбирать с учетом химического воздействия на него транспортируемой среды, а также в зависимости от давления и температуры.

Ход шпинделя в задвижках и вентилях должен быть плавным, а затвор при закрывании или открывании арматуры должен перемещаться без заедания.

Не допускается применять добавочные рычаги при открывании и закрывании арматуры.

Ревизию и ремонт трубопроводной арматуры, в том числе и обратных клапанов, а также приводных устройств арматуры, как правило, производят в период ревизии трубопровода.

Ревизию и ремонт арматуры следует производить в специализированных мастерских или ремонтных участках. В обоснованных случаях допускается ревизия арматуры путем ее разборки и осмотра непосредственно на месте установки (приварная арматура и т.д.).

При ревизии арматуры, в том числе обратных клапанов, должны быть выполнены следующие работы:

- внешний осмотр;

- разборка и осмотр состояния отдельных деталей;

- осмотр внутренней поверхности и при необходимости контроль неразрушающими методами;

- притирка уплотнительных поверхностей (при необходимости);

- сборка, проведение испытаний на прочность и плотность корпуса и сварных швов, герметичность затвора и функционирование.

При планировании сроков ревизии и ремонта арматуры следует в первую очередь проводить ревизию и ремонт арматуры, работающей в наиболее сложных условиях.

Результаты ремонта и испытания арматуры оформляются актами и заносятся в эксплуатационную документацию.

Периодические испытания трубопроводов на прочность и плотность проводят, как правило, во время проведения ревизии трубопровода.

Трубы, детали трубопроводов, арматура, в том числе литая (корпуса задвижек, вентили, клапаны и т.п.), подлежат отбраковке, если расчетная толщина стенки (без учета прибавки на коррозию) оказалась меньше величины, указанной в таблицах 6, 7, то отбраковочная толщина принимается по таблицам 6 или 7. Отбраковочные толщины для труб и деталей трубопроводов указаны в таблице 6; отбраковочные толщины для задвижек, арматуры и литых деталей указаны в таблице 7.

Таблица 6 – Отбраковочные толщины для труб и деталей трубопроводов

| Наружный диаметр, DN (мм) | ≤25 | ≤57 | ≤114 | ≤219 | ≤325 | ≤377 | ≤426 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшая допустимая толщина стенки (мм) | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |

Таблица 7 – Отбраковочные толщины для задвижек, арматуры и литых деталей

| Номинальный диаметр (мм) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименьшая допустимая толщина стенки (мм) | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |

Трубы и детали трубопроводов отбраковывают, если:

- при ревизии на поверхности были обнаружены трещины, отслоения, деформации (гофры, вмятины, вздутия и т.п.);

- в результате воздействия среды за время работы до очередной ревизии толщина стенки выйдет за пределы отбраковочных размеров, определяемых расчетом на прочность;

- изменились механические свойства металла;

- при контроле сварных швов обнаружены дефекты, не подлежащие исправлению;

- размеры резьбовых соединений вышли из поля допусков или на резьбе имеются срывы витков, трещины, коррозионный износ;

- трубопровод не выдержал гидравлического или пневматического испытаний;

- уплотнительные элементы арматуры износились так, что не обеспечивают безопасное ведение технологического процесса.

Фланцы отбраковываются при:

- неудовлетворительном состоянии привалочных поверхностей;

- наличии трещин, раковин и других дефектов;

- деформации;

- уменьшении толщины стенки воротника фланца до отбраковочных размеров трубы.

Крепежные детали отбраковываются:

- при появлении трещин, срыва или коррозионного износа резьбы;

- в случаях изгиба болтов и шпилек;

- при остаточной деформации, приводящей к изменению профиля резьбы;

- в случае износа боковых граней головок болтов и гаек;

- в случае снижения механических свойств металла ниже допустимого уровня.

  - Техническое диагностирование

Техническое диагностирование с проведением неразрушающего и (или) разрушающего контроля (при необходимости) трубопровода в процессе его эксплуатации в пределах установленного изготовителем срока службы (ресурса) необходимо проводить:

- при проведении технического освидетельствования в целях уточнения характера и размеров дефектов, выявленных по результатам визуального контроля;

- при проведении эксплуатационного контроля металла или иного материала трубопровода, либо отдельных его элементов в случаях, установленных для соответствующего оборудования руководствами (инструкциями) по эксплуатации и нормативными документами, принятыми в организации, а также в соответствии с Типовой инструкцией по контролю металла и продлению срока службы основных элементов трубопроводов, утвержденной постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 18 июня 2003 г. N 94, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 рег. N 4748;

По результатам выполненного при проведении технического диагностирования трубопровода (в пределах его срока службы) неразрушающего и разрушающего контроля оформляют (на каждый метод контроля) первичные документы (протоколы, отчеты, заключения) по форме, установленной в специализированной организации, которые подписывают специалисты, выполнившие указанные работы. На основании первичных документов составляется акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля с приложением к нему документов по неразрушающему и разрушающему контролю. Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля подписывается руководителем проводившей их организации и прикладывается к паспорту трубопровода. Сведения о результатах и причинах проведения технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля записывает в паспорт трубопровода уполномоченный представитель организации, их проводившей, или специалист эксплуатирующей организации, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

  - Ремонт

Ремонт и реконструкция (модернизация) трубопровода с применением сварки и термической обработки должны быть проведены по технологии и рабочим чертежам, разработанным до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы.

Текущий профилактический ремонт и техническое обслуживание трубопровода, не требующие применения сварки и термической обработки, выполняют работники (ремонтный персонал) эксплуатирующей или специализированной организации. Порядок выполнения, объем и периодичность выполнения работ определяют утвержденные в эксплуатирующей организации производственные и технологические инструкции, разработанные с учетом требований руководств (инструкций) по эксплуатации и фактического состояния оборудования.

Текущий ремонт трубопровода должен производиться по эксплуатационной документации, эскизам, чертежам, с учетом экономической целесообразности, анализа ремонтопригодности изделия и его составных частей, технологической документации, а также изучения неисправностей, возникающих во время эксплуатации.

При подготовке трубопровода к ремонту необходимо обеспечить полную комплектность и наличие основных частей, представить перечень встречающихся во время работы неисправностей.

Переустройство и реконструкция трубопроводов допускается после изменения проектной документации по согласованию с проектировщиком. Переустройство и реконструкция трубопровода должны быть организованы с учетом требований действующей на момент проведения работ нормативной и технической документации в области эксплуатации опасного производственного объекта.

Ремонт трубопровода выполняется на основании актов ревизии и отбраковки с приложением выкопировки из схем трубопроводов.

Трубопровод должен быть очищен от пыли, стружки, грязи и посторонних предметов. На ремонтируемом участке должна быть демонтирована тепловая изоляция (при наличии) и снято и зачищено лакокрасочное покрытие.

Ремонтные работы на трубопроводе производятся после выполнения подготовительных работ.

Узлы, детали и материалы, применяемые при выполнении ремонтных работ, объем и методы их контроля, должны соответствовать установленным требованиям нормативной и технической документации, действующей на момент производства работ с учетом требований проектной документации.

Трубы, фланцы и фасонные детали трубопроводов из легированных сталей, независимо от наличия сертификата и заводской маркировки (Ру, Dy, марка стали), допускается применять для ремонта трубопроводов только после проверки марки стали (химический анализ, стилоскопирование и т.п.).

Все узлы и детали перед ремонтными и монтажными работами должны проходить визуальный и измерительный контроль. В случае если результаты визуального и измерительного контроля будут недостаточными для подтверждения качества элементов и комплектующих изделий трубопровода, допускается проведение дополнительных испытаний неразрушающими методами.

Поверхности труб, фасонных деталей, фланцев, прокладок, корпусов и крышек арматуры не должны иметь трещин, раковин, плен, заусенцев и других дефектов, снижающих их прочность и работоспособность.

Маркировка элементов и комплектующих изделий должна соответствовать документации.

Толщину стенки труб и фасонных деталей следует проверять замером на обоих концах в четырех точках. Наружный диаметр, овальность и толщина стенки должны соответствовать установленным требованиям.

На поверхности резьбы крепежных деталей не должно быть следов коррозии, вмятин, надрывов и других дефектов, снижающих прочность.

Арматуру, предназначенную для установки на трубопроводе в процессе ремонта, а также всю арматуру с просроченными сроками хранения перед установкой необходимо подвергнуть проверкам, в т.ч. гидравлическому (пневматическому) испытанию на прочность, плотность и герметичность. При необходимости проводится экспертиза промышленной безопасности силами специализированной организации.

При выполнении ремонтно-монтажных работ следует руководствоваться требованиями действующей на момент проведения работ нормативной и технической документации.

При изготовлении и ремонте, разметка труб и деталей производится способами, не нарушающими качества последних, и обеспечивающими четкое нанесение на заготовках осевых линий, размеров и форм, необходимых при изготовлении деталей и сборке их в узлы.

Резку труб допускается производить газопламенным, плазменным и механическим способами. Способы резки выбирают в зависимости от марки стали, размеров труб и способа соединения с обеспечением требований к качеству и чистоте поверхности.

Предпочтение следует отдавать резке труб механическим способом, особенно труб из легированной стали.

При резке труб на каждый вновь образованный конец должна переноситься маркировка завода-изготовителя.

Технология сварки и сварочные материалы должны соответствовать установленным проектом требованиям.

Контроль качества сварных соединений следует производить в соответствии с установленными требованиями нормативной и технической документации, действующими на момент проведения работ.

Перед сборкой фланцевых соединений уплотнительные поверхности труб, арматуры, деталей трубопроводов, а также металлические прокладки и линзы должны промываться и насухо протираться. Торцы труб, соединяемых на фланцах (муфтах), должны быть параллельными в пределах установленных допусков.

Гибку труб при изготовлении элементов трубопроводов для проведения ремонтных работ применяют в тех случаях, когда отсутствуют стандартные крутоизогнутые отводы, а также в случаях, когда по проекту требуется радиус гиба отличный от стандартного.

В процессе ремонта и модернизации не разрешается вварка штуцеров, бобышек, дренажей в сварные швы и в гнутые и штампованные детали трубопровода, за исключением вварки одного штуцера с внутренним диаметром не более 25 мм, если эта вварка предусмотрена проектом.

Допускается вварка штуцеров в отбортованные заглушки, при этом ось штуцера должна совпадать с осью трубопровода, а его условный проход должен быть не более половины условного диаметра заглушки.

При сборке фланцев под сварку с различными деталями (патрубками, фасонными частями, бесфланцевой арматурой и т.п.) следует обеспечивать перпендикулярность и соосность уплотнительной поверхности фланцев к оси смежной детали в соответствии с требованиями действующей на момент проведения работ нормативной и технической документации.

При сборке фланцевых соединений труб, деталей трубопроводов и арматуры следует обеспечивать соосность уплотнительных поверхностей фланцев.

При сборке фланцев с трубами и деталями следует симметрично располагать отверстия под болты и шпильки относительно оси фланцевого соединения. Смещение отверстий двух смежных фланцев не должно превышать половины разности номинальных диаметров отверстия и устанавливаемого болта (или шпильки).

При сборке труб и деталей с плоскими приварными фланцами расстояние между уплотнительной поверхностью фланца и торцом трубы (недовод трубы) должно приниматься равным толщине трубы +1 мм или выбираться в зависимости от номинального (условного) прохода трубы.

При ремонте и установке опор необходимо соблюдать следующие требования:

- трубы должны плотно, без зазоров и перекосов укладываться на подушки неподвижных опор, хомуты для крепления труб плотно прилегать к трубе и не допускать ее перемещения;

- верхние плоскости опор должны быть выверены по уровню, если это требование предусмотрено проектом;

- ролики, шарики и катки должны свободно вращаться и не выпадать из гнезд, опорные поверхности должны прилегать по всей площади соприкосновения без перекосов;

- сжатие пружин на опорах и подвесках должно быть обеспечено распорными приспособлениями; пружины при установке следует затягивать в соответствии с указаниями документации;

- тяги подвесок трубопроводов, не подверженных тепловым удлинениям (перемещениям), устанавливаются отвесно, а подверженных тепловым удлинениям, с наклоном в сторону, обратную перемещению, на половину этого перемещения;

- прокладки для обеспечения необходимого уклона трубопровода устанавливаются под подошву опоры; установка прокладок между трубой и опорой не допускается;

- при креплении опор на стенах или колоннах кронштейны должны прилегать к бетону или кирпичной кладке и крепиться к силовым закладным элементам;

- расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески должно обеспечить при необходимости возможность его термообработки и контроля.

Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гиба трубы или поперечного сварного шва должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для трубопроводов с наружным диаметром до 100 мм.

При установке арматуры для определения ее правильного положения на трубопроводе необходимо в каждом случае руководствоваться указаниями, имеющимися в технической документации.

Направление осей маховиков арматуры определяется проектом.

Сильфонную арматуру следует устанавливать на трубопроводах после их испытания, промывки и продувки. На время испытания, промывки и продувки вместо сильфонной арматуры необходимо устанавливать временные катушки.

Арматуру необходимо ремонтировать в специализированных ремонтно- механических мастерских и участках. Мелкий ремонт арматуры (смена прокладок, перенабивка сальников, замена шпилек, штурвалов и т.п.) можно проводить на месте ее установки.

После ремонта арматура подлежит опрессовке на прочность и плотность. Опрессовку на прочность следует производить при открытом запорном устройстве. Результаты ремонта и испытания арматуры оформляют актами. Акты хранят вместе с паспортом или эксплуатационными журналами на трубопроводы.

- ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ

По достижению расчётного (назначенного) срока службы, установленного в технической документации, трубопровод должен подвергаться экспертизе промышленной безопасности. Экспертизу промышленной безопасности проводит организация, имеющая лицензию на проведение указанной экспертизы. Результаты экспертизы должны заноситься в паспорт трубопровода инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную эксплуатацию трубопроводов и поддержание их в исправном состоянии.

По истечении срока службы или выработки ресурса, в случае выдачи заключения о невозможности дальнейшей эксплуатации, технологический трубопровод подлежит утилизации. Утилизации подлежат также дефектные элементы и комплектующие трубопровода, заменённые при ремонте.

Утилизацию выведенного из эксплуатации трубопровода производить следующим образом:

- очистить (промыть, продуть, пропарить, высушить) трубопровод от остатков рабочей среды по технологии эксплуатирующей организации, обеспечивающей безопасное проведение работ;

- демонтировать (разобрать) трубопровод;

- рассортировать металл по типу материала – цветные и черные металлы отдельно, неметаллические материалы отдельно.

Рассортированные материалы утилизировать в соответствии с правилами утилизации соответствующих материалов.

Утилизацию трубопровода и его частей рекомендуется проводить силами специализированной организации.

Выведенные из эксплуатации трубопроводы и замененные в процессе ремонта элементы и комплектующие, должно передаваться на утилизацию в соответствии с требованиями и стандартами, принятыми в эксплуатирующей организации или специализированной организации, проводящей утилизацию.

- КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

К потенциально возможным отказам трубопроводов, арматуры, закладных деталей трубопроводов относятся:

- потеря прочности корпусных деталей и сварных швов;

- потеря плотности трубопроводов, материалов корпусных деталей и сварных швов;

- потеря герметичности по отношению к внешней среде по уплотнениям неподвижных (прокладочных и беспрокладочных) соединений корпусных деталей, подвижных соединений;

- потеря герметичности затвора сверх допустимых пределов.

Основной причиной отказов при эксплуатации трубопроводов может быть нарушение режимов работы и несоблюдение требований правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в нормативной и технической документации. Критериями отказов являются коррозионное и эрозионное разрушение основного металла стенок трубопровода, нарушение герметичности сварных или фланцевых соединений, отказ в работе арматуры, предохранительных клапанов и контрольно-измерительных приборов, а также разрушение опор и несущих конструкций.

Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии:

- нарушение норм технологического режима;

- нарушение правил охраны труда при производстве работ;

- отсутствие должного контроля;

- эксплуатация трубопровода при отсутствии эксплуатационной документации.

Критерии предельного состояния трубопровода: критериями предельного состояния трубопровода, при которых его использование по назначению (эксплуатация) должно быть прекращено и изделие должно направляться в капитальный ремонт или списываться (сниматься с эксплуатации), являются:

- уменьшение толщины стенки трубопровода вследствие общей и локальной коррозии и/или эрозии до отбраковочной толщины;

- деформации элементов трубопроводов (вмятины, царапины), уменьшающие толщину стенки по сравнению с номинальной;

- дефекты сварных швов и изменение механических свойств основного металла и сварных швов свыше значений, допустимых действующей нормативно-технической документацией;

- эксплуатация трубопровода после выработки установленного срока службы.

Критериям предельного состояния арматуры относятся:

- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь, газовая течь);

- недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования арматуры;

- потеря герметичности в разъемных соединениях, не устранимая их подтяжкой расчетным крутящим моментом;

- возникновение трещин на основных деталях арматуры;

- наличие шума от протекания рабочей среды через затвор, нагреве арматуры и отсеченного трубопровода при положении арматуры «закрыто», свидетельствующих об утечке через затвор запорной или предохранительной арматуры;

- увеличение крутящего момента при управлении арматурой до значений выше норм.

Надёжность технологического трубопровода определяется надёжностью элементов, трубопровода, возможностью доступа к трубопроводу обслуживающего персонала, своевременным проведением технического обслуживания, диагностирования и ремонта.

Надежность элементов обеспечивается правильным выбором материалов изготовления и комплектующих изделий, применением конструкторских решений.

Долговечность определяется установленным сроком службы, являющимся паспортной характеристикой, в течение которого обеспечивается работоспособность трубопровода.

Технологический способ обеспечения надёжности включает в себя следующие требования:

- все материалы и комплектующие изделия проходят входной контроль качества на предприятии-изготовителе в соответствии с нормами, принятыми на предприятии-изготовителе, и имеют сертификаты качества и документы о соответствии;

- перед проведением монтажных работ все элементы, сборочные единицы и комплектующие не должны иметь дефектов;

- кромки деталей под сварку должны быть выполнены согласно чертежам и технологическим регламентам на изготовление;

- сварку сборочных единиц трубопроводов необходимо производить в соответствии с требованиями нормативной, конструкторской и технической документации, утвержденной в установленном порядке. По завершению сварочных работ необходимо проводить контроль сварных швов по методикам и в объеме в соответствии с действующей на момент проведения работ нормативной, конструкторской и технической документацией;

- резьбовые и фланцевые соединения должны быть надежно затянуты, в соединениях должны применяться уплотнители, соответствующие условиям эксплуатации и требованиям конструкторской документации, соединения должны быть оборудованы устройствами, исключающими возможность само отвинчивания;

- после монтажа все трубопроводы должны подвергаться испытаниям на герметичность и прочность;

- ко всем участкам трубопровода должен быть обеспечен доступ обслуживающего и ремонтного персонала;

- маркировка и опознавательная окраска должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

Основным фактором эксплуатационного способа обеспечения надёжности является соответствие режима работы трубопровода паспортным показателям, своевременное проведение осмотра, технического обслуживания, ремонта и диагностирования оборудования. Для обеспечения надежного применения необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации и нормативно-технической документации.

- ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

В целях обеспечения готовности организации, осуществляющей эксплуатацию опасного производственного объекта, к действиям по локализации и ликвидации последствия аварий необходимо разработать план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее по тексту – ПМЛА). ПМЛА определяет порядок действий обслуживающего персонала, возможные сценарии возникновения и развития аварий, а также источники (места) возникновения аварий.

ПМЛА разрабатывается для объекта, зарегистрированного в государственном реестре опасных производственных объектов.

В случае разрушения труб, коллекторов, арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений трубопровод должен быть отключен и незамедлительно остановлен.

Ответственный за эксплуатацию должен незамедлительно проинформировать главного инженера об обнаружении трещин, вздутий или протечек в трубопроводе и его арматуре, тройниках, сварных и фланцевых соединениях.

Начальник смены должен определить опасную зону, остановить все операции в пределах этой зоны, вывести из нее персонал, оградить зону, выставить знаки «Не входить», «Осторожно! Опасная зона» и принять незамедлительные меры по отключению неисправного участка при помощи дистанционных приводов.

Если в процессе остановки трубопровода невозможно обеспечить дублирование неисправного участка, оборудование, подключенное к данному неисправному участку, должно быть остановлено. Время остановки должно быть определено главным инженером и доведено до сведения дежурного инженера.

При обнаружении разрушенных опор или подвесок трубопровод должен быть остановлен, а крепления должны быть восстановлены. Время остановки должно быть определено главным инженером после получения подтверждения от дежурного инженера.

При обнаружении повреждений трубопровода или его креплений необходимо выполнить комплексный анализ причин повреждений и выработать эффективные меры по повышению надежности.

При обнаружении протечек и парения через клапаны, фланцевые соединения или из-под изоляции трубопровода необходимо незамедлительно проинформировать об этом начальника смены. Начальник смены должен оценить ситуацию и, если утечка или парение может представлять угрозу для обслуживающего персонала или оборудования, принять меры.

Утечка или парение, которое не представляет угрозу для обслуживающего персонала или оборудования (например, парение из сальниковых коробок), должно проверяться каждую смену.

Трубопровод должен быть остановлен в случаях:

  - если давление превышает регламентированное значение,

  - если давление не снижается, несмотря на действия обслуживающего персонала;

  - если предохранительные клапаны неисправны;

  - если установленные запорные и регулирующие клапаны вышли из строя;

  - если в основных компонентах трубопровода обнаружены трещины, вздутия, разрывы прокладок, существенное утончение, запотевание сварных соединений;

  - если манометр вышел из строя и невозможно определить давление в трубопроводе;

  - если крепежные детали вышли из строя или предусмотрены в недостаточном количестве;

  - если устройства КИПиА, предусмотренные проектом, вышли из строя или отсутствуют;

  - в случае пожара, непосредственно затрагивающего трубопровод под давлением;

  - в аварийных ситуациях (отключение электроснабжения и т. п.).

При разрыве элементов трубопровода персонал должен действовать в соответствии с производственной инструкцией и навыками, полученными на противоаварийных тренировках. При этом необходимо:

- отключить поврежденный участок путем закрытия его запорной арматуры;

- убедиться в плотности отключающей арматуры;

- остановить оборудование, связанное с поврежденным участком;

- с дренировать продукт и сбросить остаточное давление.

Действия при пожаре на трубопроводе (или в зоне его размещения) на различных этапах использования.

Каждый работник при обнаружении возгорания или признаков горения (задымление, запах гари, повышенная температура и т.п.) обязан:

- включить систему оповещения путем нажатия кнопки ручного пожарного извещателя;

- сообщить непосредственному руководителю (сменному мастеру или начальнику участка) и городскую службу пожарной охраны;

- прекратить все работы на участке, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара (если это допустимо по технологическому процессу производства);

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- приступить к ликвидации загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны с соблюдением мер предосторожности.

Действия при экстренной эвакуации обслуживающего персонала.

Для эвакуации людей из помещений участка используются:

- эвакуационные выходы, которые ведут непосредственно наружу из зданий, а также в смежные помещения и далее наружу из здания или эвакуационные лестницы;

- место сбора, определенное проектом и инструкцией, а также обозначенное специальной табличкой.

Спокойно, без паники покинуть помещение через ближайший эвакуационный выход и прибыть к месту сбора.

Если движение через ближайший эвакуационный выход невозможно (сильное задымление, открытый огонь, образование завала и т.п.), то следует использовать другой эвакуационный выход.

При сильном задымлении не следует двигаться к выходу по одному. Рекомендуется передвигаться, согнувшись или даже ползком, защищая органы дыхания смоченной повязкой (салфеткой, полотенцем, куском ткани и т.п.).

Дверь в задымленные помещения следует открывать осторожно, чтобы быстрый приток воздуха не вызвал вспышки пламени.

Для следования через горящие комнаты необходимо накрыться с головой мокрой тканью или верхней одеждой.

В случае загорания одежды на человеке принять меры к тому, чтобы повалить горящего человека на пол, накрыть его полотном, верхней одеждой или другим способом сбить огонь. Ни в коем случае не давать ему бежать, так как это усилит горение.

Убедиться, что все работники покинули помещение и прибыли к месту сбора. В случае отсутствия кого-либо из работников, немедленно сообщить об этом своему руководителю или старшему пожарного подразделения, по возможности с соблюдением мер безопасности попытаться выяснить, где он находится (по мобильному телефону или другим способом).